## Technologický postup montáže

## elektromechanického zabezpečení

## SAFETRONIC

| značka vozu: |  | Škoda |
| --- | --- | --- |
| typ vozu: |  | Superb II |
| modelový rok: |  | od 2008 |
| motorizace: |  | TDi |
| typ řazení: |  | automat |
| jiná specifikace: |  | tiptronic |

MECHANICKÁ ČÁST

#### 1. - 2. V zadní části střední konzoly vyjměte označený zadní panel s ovladači, rozpojte konektory elektroinstalace.

3.	V zadní části střední konzoly vyjměte popelník.

4.  -  5.	Demontujte označené šrouby zadního rámečku střední konzoly.

6.	Rámeček vyjměte.

7.	V odkládací přihrádce rozpojte označený konektor.

8.	Vyjměte boční plastové kryty panelu střední konzoly.

9.	Vyjměte kryt řazení a povysuňte jej k rukojeti volící páky.

10.	Rozpojte konektory elektrické instalace potřebné k demontáži rámečku řazení. Rámeček vyjměte.

11.	Před mechanismem řazení demontujte označené upevňující šrouby.

12.	Po obou stranách panelu střední konzoly demontujte originál šrouby.

13.	Vyjměte střední konzolu.

14.	Na mechanismus řazení nasaďte dle obrázku vrtací šablonu (BC 014) tak, aby ohyb šablony dosedl na roh mechanismu řazení a zároveň, aby plochá strana vrtací šablony byla opřená o jeho stěnu. Spodní hrana vrtací šablony musí být po celé délce opřená o lem mechanismu řazení. Dbejte na správné ustavení šablony.

Do plastového krytu mechanismu řazení předvrtejte dle šablony otvor Ø 6,8 mm (pouze přes stěnu plastu mechanismu řazení).

15.	Šablonu sejměte a dle zhotoveného otvoru vyfrézujte přes stěnu plastu mechanismu řazení otvor           Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

16.	Demontujte pravou zadní originál matici (ve směru jízdy) upevňující mechanismus řazení.

17. - 18. Na místo demontované matice připevněte na originál šroub mechanismu řazení dodávanou pásovinu (vymezovací podložku). Ustavte ji dle obrázku do správné polohy a přišroubujte ji pomocí zatrhávací matice M6. Matici zatím pouze lehce dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte!

19.	Demontujte obě přední originál matice mechanismu řazení.

20.	Na místa demontovaných matic nasaďte na originál šrouby velkoplošné podložky.

21.	Na oba přední originál šrouby mechanismu řazení našroubujte distanční sloupky. Sloupky pečlivě dotáhněte.

22.	K distančním sloupkům připevněte dle obr. držák mikrospínače. Spojení držáku mikrospínače proveďte zatím pouze s levým distančním sloupkem. Použijte zatrhávací šroub M6 x 20 s podložkou Ø 6,3 mm. Šroub ještě nezatrhávejte.

23.	Elektromechanickou zámkovou část připevněte dle obr. jak k pásovině, tak i k držáku mikrospínače. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 10,5 (pásovina) a M6 x 20 (držák mikrospínače). Šrouby ještě nezatrhávejte.

24.	Mikrospínač zkompletujte s držákem mikrospínače. Jeho polohu seřiďte tak, aby byl při navolení polohy parking sepnut!. Ověřte bezchybnou funkci mikrospínače i celého elektromechanického zabezpečení (dle návodu - elektrická část).

Při navolení polohy parking a při uzamčení elektromechanického zabezpečení aretuje vysunutý jistící čep zámkové části polohu páky voliče.

Po ověření bezchybné funkce elektromechanického zabezpečení dotáhněte všechny zatrhávací šrouby i matici (zámkové části a držáku mikrospínače) tak, až dojde k odtržení utahovaných hlav.

Zkontrolujte bezchybnou funkci elektromechanického zabezpečení. Připojte správně servopohon k elektroinstalaci vozu (dle návodu - elektrická část). Zkompletujte všechny demontované díly, dbejte na správné zpětné spojení všech rozpojených konektorů elektroinstalace, proveďte závěrečné přezkoušení a zkušební jízdu (viz elektrická část).

Vypracoval : Janoušek M.

Schválil      : Michal P. .

Dne            : 20. 05. 2009

1.							2.							3.

4.							5.							6.

7.							8.							9.

10.							11.							12.

13.							14.							15.

16.							17.							18.

19.							20.							21.

22.							23.							24.

ELEKTRICKÁ ČÁST

##### Demontáž jednotlivých dílů vozidla

- demontujte levou spodní část přístrojové desky, vyjměte diagnostický konektor (obr.1)

- sejměte kryt pojistkového boxu v levém boku palubní desky

- demontujte pojistkový box a sejměte jeho zadní kryt (obr.4)

- demontujte páčku otevírání kapoty (obr.2)

- sejměte spodní plastový bok levého předního sloupku (obr.3)

##### Umístění komponent

- Mechanickou část s naprogramovaným servopohonem umístěte do montážního místa - viz. montáž mechanické části.

Modul bezkontaktní identifikace (čtečku čipů) připravte do místa, kde ji bude možno při zpětné montáži plastových dílů  přilepit na jejich vnitřní stranu (např. bok středového tunelu ze strany řidiče nebo  spodní část palubní desky poblíž spínací skříňky - ne však blíže než cca 15cm od ní !!!).

Mikrospínač pro indikaci zařazení režimu „Parking“ umístěte před volič režimů (obr.5) tak, aby se spínal právě jen v poloze „Parking“. Po vyřazení z této polohy se musí mikrospínač rozepnout. Sepnutí/rozepnutí kontrolujeme  ohmmetrem (popř.poslechem).

- Propojení komponentů

- kabel od serva a čtečky protáhněte pod palubní desku nad pedály

- na slabý červený a žlutý vodič kabelu serva připojte piezosignalizaci

- slabý modrý vodič kabelu serva spojte s bílým vodičem kabelu čtečky

###### Připojení do instalace vozidla

- kostra (31): silnější modrý vodič z kabelu serva spojte se slabším modrým z kabelu čtečky a k nim
 	připojte silnější prodlužovací vodič (hnědý 0,75mm2) s očkem - připojte k originálnímu kostřícímu

bodu pod šroub v dolní části levého předního sloupku dříve než hlavní napájení !!!  (obr.3)

- stálé napájení (30): silnější červený vodič z kabelu serva spojte se slabším červeným z kabelu čtečky
 	a k nim připojte silnější prodlužovací vodič (červený 0,75mm2) s kabelovou pojistkou 5A (pojistku vložte
 	až při přezkoušení zařízení) a ten připojte k silnému červenému vodiči z kabelového svazku vozidla do
 	pojistkového boxu (obr.4)

- spínací skříňka (15): bílý vodič z kabelu serva nastavte silnějším prodlužovacím vodičem (bílý 
 	0.75mm2) a připojte k silnému černému vodiči z kabelového svazku vozidla do pojistkového boxu (obr.4)

- R-: na oranžový vodič z kabelu serva připojte silnější  prodlužovací vodič (oranžový 0.75mm2) a ten

připojte 	ke konektoru (NO) na mikrospínači, který je umístěn u voliče řazení (obr.5). Druhý konektor mikrospínače(C) připojte na kostru vozu – viz. kostra (31). Pro bezvadnou funkci mikrospínače je nutné jej přesně ustavit – viz. umístění komponent.

- R+: černý vodič z kabelu serva – nevyužívá se, nezapojujte – zaizolujte

Pozn.: Všechny provedené spoje v interiéru vozidla kvalitně izolujte buď smršťovací bužírkou nebo izolační páskou, kabely vysvazkujte a dobře připevněte např. stahovacími pásky k pevným montážním dílům vozidla.

Event. spoje v motorovém prostoru opatřete vodotěsnou ochranou např. lepicí smršťovací trubičkou.

##### Zpětná montáž jednotlivých dílů vozidla a kontrola funkce

- před zpětnou montáži plastových dílů pečlivě odmastěte podklad i čtečku technickým benzínem a 
 	kvalitně ji přilepte buď oboustrannou lepicí páskou nebo suchým zipem z dodané sady
 	POZOR: čtečku přilepte stranou s víčkem s UH nýtky ( kabel je vyveden blíže k lepené straně)

- do pojistkového lůžka na napájecím kabelu serva vložte pojistku 5A

- prověřte spolehlivost přihlašování přes testovací podložku všemi naprogramovanými uživatelskými
 	čipy, několikrát zopakujte celý cyklus zamčení a odemčení a to vždy s vyřazením a opětným zařazením
 	zpátečky i zapnutím a vypnutím spínací skříňky

- kontrolujte plynulost chodu serva, při nerovnoměrnosti zamykání nebo odemykání zjistěte příčinu
 	(pravděpodobně nadměrné pasivní mechanické odpory) a odstraňte ji

- přezkoušejte funkci servisní karty: 	- přechod do a ze servisního režimu
 					- pokud lze vyvolat poruchový stav např. nedořazením R, ověřte
  					  jeho zrušení kartou

- zapojte všechny konektory, zkompletujte a zpětně namontujte všechny demontované díly

- označte místo pro přikládání čipů červeným terčíkem (obr.6)

- Závěrečné přezkoušení a zkušební jízda

- přezkoušejte funkce elektrického příslušenství vozidla (zejména směrová, přední, koncová a zpětná
 	světla, světelnou houkačku apod.)

- proveďte zkušební jízdu vpřed i vzad. Kontrolujte, zda nedochází ke snaze o zamykání při jízdě,

zejména při couvání. 
 	Zastavte, vypněte spínací skříňku. Po zařazeném R nebo navoleném P musí dojít po serii pípnutí a
 	naprogramovaném čase (5 nebo 15s) k zamčením řazení. Vystupte z vozidla a zamkněte jej. Vyčkejte 
 	(cca několik minut) než přejdou řídicí systémy vozidla do stabilního stavu (např. systém 	automatického ovládání světel, střežící systémy apod). Po opětném odemčení vozidla i serva jízdu 
 	dokončete.

### Poznámka

- vyplňte řádně a čitelně servisní knížku i instalační list, jeho kopii zašlete faxem do:

SECAR BOHEMIA a.s. (číslo: 274 775 655)

- seznamte podrobně obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení v souladu 
 	s Návodem k obsluze

- všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení

- konstrukční změny vyhrazeny

Vypracoval: 	Kačírek Viktor

Schválil:	Ing. Stuchlík Jan

Dne:		20. 05. 2009

V případě potřeby volejte:

p. Pokorný Petr, 608 355 748 - mechanická část

p. Kačírek Viktor, 724 114 014 - elektrická část

obr.1	 obr.2

5x šroub

1x šroub

obr.3	 obr.4

- Silný červený vodič -stálé napájení (30)

- Info o spínací

- skříňce (15)

- Originální kostřící bod

- Kostra (31)

obr.5	 obr.6

Mikrospínač –

identifikace parkovací polohy

Označené místo pro přikládání čipu