SESTAVA JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ ELEKTROMECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ  EMZ  90-082

ŠKODA SUPERB II.

( automat, ruční řazení )

18

19

16

### Škoda Superb II.

### EMZ 90-082

15

15

2

20

2

2

5

2

1

2

21

2

2

22

17

2

14

24

23

3

13

4

12

5

110

6

10

7

9

8

| 1. | Elektromechanická zámková část (zdvih 15 mm, jistící čep l = 38 mm) | ## EMZ 90-082-01-00-00 | 1 kus |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Servisní karta |  | 1 kus |
| 3. | Uživatelský čip |  | 2 kusy |
| 4. | Označení čtecí hlavice SAFETRONIC |  | 1 kus |
| 5. | Pojistka velkoplošná 5 A |  | 1 kus |
| 6. | Pojistkové pouzdro |  | 1 kus |
| 7. | Suchý zip Dual Lock |  | 1 kus |
| 8. | Smršťovací bužírka ø 3,2 mm | 10 cm | 1 kus |
| 9. | Stahovací páska 250 x 4,5 mm - černá |  | 4 kusy |
| 10. | Konektor – očko 6 mm rudá |  | 1 kus |
| 11. | Piezoměnič ITC |  | 1 kus |
| 12. | Schottkyho dioda SB 560 |  | 1 kus |
| 13. | Kabely FLY (hnědý, červený, oranžový, bílý) | 0,75 / 1 m | 4 kusy |
| 14. | Čtecí hlavice SAFETRONIC |  | 1 kus |
| 15. | Držák mikrospínače EMZ 90-082 | EMZ 90-082-02-19-00 | 1 kus |
| 16. | Sloupek distanční CF 631 (6 HR17 – 40, M 6) | CF 631-00-03-00 | 2 kusy |
| 17. | Pásovina 2 CF 019 | CF 019-01-17-03 | 1 kus |
| 18. | Šroub M 6 x 20 (zatrhávací) | S – 06.020.03 | 2 kusy |
| 19. | Šroub M 6 x 10,5 (zatrhávací) | S-06-10,5-01-00-01 | 1 kus |
| 20. | Matice M 6 (zatrhávací) | M-06-06-01-00-01 | 1 kus |
| 21. | Podložka ø 6,6 | DIN 440 R | 2 kusy |
| 22. | Podložka ø 6,3 VOLVO | P-15-63-15-03-01 | 1 kus |
| 23. | Mikrospínač P-B 175 D | GM Eletronic | 1 kus |
| 24. | Šroub M 2,5 x 10 (nezatrhávací, válcová hlava) |  | 2 kusy |

Vypracovala: 	Brožová M.

Schválil: 	Michal P.                                                                                                 Platné od : 1.7.2009