# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 09/A PRO VOZY

# ŠKODA FABIA (od 11/1999-)

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

#### DVC 400 001

- Uvolni manžetu okolo páky řazení.Vyjmi přední popelník.

- Demontuj tři označené šrouby.

- Vyjmi plastový rámeček střední konzoly. Rozpoj konektor elektrické instalace (osvětlení popelníku).

- Vyjmi těleso zadního popelníku. Demontuj dva označené šrouby.

- Dle obrázku demontuj plastový kryt před ruční brzdou. Rozpoj konektor elektrické instalace (zapalovač).

- Odstraň střední konzolu vysunutím k zadním sedadlům.

- Odřízni koberec a tlumící část  dle rozměrů označených na obrázku (u pravého předního šroubu upevňující mechanismus řazení).

- Povol čtyři matice M8 upevňující  mechanismus řazení.

- Nasaď držák zámku na dva přední a dva zadní šrouby mechanismu řazení. Vytvaruj plech označený šipkou dle konce zámkové vložky. Držák upevni pomocí čtyř dodávaných matic M8. Proti uvolnění pojisti závitové spoje dodaným závitovým lepidlem (lepidlo nanes po celé délce závitů šroubů). Při zařazení zpětného chodu a uzamčení otočný segment aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce zatrhni čtyři matice  M8.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 19).

- Ustav pečlivě střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na střední konzole bod pro  zhotovení otvoru.

- Dle obrázku zhotov v označeném bodě vrtákem Ø 4,1 mm otvor. Ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj na demontované střední konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly, včetně rozpojených konektorů elektroinstalace. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 6.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

- Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

- Konstrukční změny vyhrazeny.

- Provozní doba: pondělí až pátek 7- 15 hod.

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček