## Technologický postup montáže

## elektromechanického zabezpečení

## SAFETRONIC

| značka vozu: |  | Škoda |
| --- | --- | --- |
| typ vozu: |  | Superb II |
| modelový rok: |  | od 2008 |
| motorizace: |  | TDi |
| typ řazení: |  | manual |
| jiná specifikace: |  | 6° převodovka |

MECHANICKÁ ČÁST

- Vyjměte manžetu s rámečkem řadící páky.

- Vyjměte boční plastové kryty panelu střední konzoly.

- Po obou stranách demontujte označené upevňující šrouby.

- Pod vyjmutými plastovými kryty rozpojte na obou stranách panelu střední konzoly konektory elektroinstalace.

- Vyjměte rámeček řazení. Rozpojte konektory elektroinstalace.

- V přední části střední konzoly demontujte označené šrouby. Vyjměte popelník, odpojte konektor zapalovače.

- V zadní části střední konzoly vyjměte popelník.

- Dle obr. vyjměte označený zadní panel, rozpojte konektory elektroinstalace.

- Demontujte označené šrouby zadního rámečku střední konzoly.

- Rámeček vyjměte.

- Vyjměte střední konzolu.

- Demontujte čtyři originál matice upevňující mechanismus řazení.

- Na přední dva originál šrouby mechanismu řazení vložte dodávané podložky.

- Konzolu s elektromechanickou zámkovou částí ustavte na šrouby mechanismu řazení.

Upozornění: Při ustavení konzoly se zámkovou částí dbejte na to, aby nedošlo k poškození vodičů elektrické instalace vozu vedoucí v blízkosti mechanismu řazení.

Na zadní dva šrouby mechanismu řazení našroubujte zatrhávací matice M6 (nízké), na přední dva šrouby našroubujte zatrhávací matice M6 (prodloužené). Matice zatím pouze lehce dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte!

Zařaďte zpětný rychlostní stupeň a uzamčete mechanismus řazení (viz elektrická část). Proveďte správné ustavení konzoly. Prořaďte všechny rychlostní stupně a vyzkoušejte správnou funkci elektromechanického zabezpečení (viz elektrická část). Při zařazení polohy zpětného chodu a uzamčení elektromechanické zámkové části dojde k aretaci řadící páky.

15.	Vyzkoušejte několikrát správnou funkci elektromechanického zabezpečení (zamknutí a odemknutí). Při pozvolném, opatrném utahování matic ověřujte správnou činnost elektromechanického zabezpečení. Po ověření správné funkce dotáhněte zatrhávací matice tak, až dojde k odtržení utahovacích hlav.

Připojte servopohon do elektroinstalace vozu dle návodu – elektrická část.

Zkompletujte všechny demontované díly, dbejte na správné zpětné spojení všech rozpojených konektorů elektroinstalace, proveďte závěrečné přezkoušení a zkušební jízdu (viz elektrická část).

Vypracoval : Janoušek M.

Schválil      : Ing. Kadlec K.

Dne            : 10. 10. 2008

1.							2.							3.

4.							5.							6.

7.							8.							9.

10.							11.							12.

13.							14.							15.

ELEKTRICKÁ ČÁST

##### Demontáž jednotlivých dílů vozidla

- demontujte levou spodní část přístrojové desky, vyjměte diagnostický konektor (obr.1)

- sejměte kryt pojistkového boxu v levém boku palubní desky

- demontujte pojistkový box a sejměte jeho zadní kryt (obr.9)

- demontujte páčku otevírání kapoty (obr.2)

- sejměte spodní plastový bok levého předního sloupku (obr.8)

- sejměte kryt baterie, box se vzduchovým filtrem a plastový vstup nasávání vzduchu (obr.3,4)

- demontujte baterii a její plastový držák (obr.5,6)

##### Umístění komponent

- Mechanickou část s naprogramovaným servopohonem umístěte do montážního místa - viz. montáž mechanické části.

Modul bezkontaktní identifikace (čtečku čipů) připravte do místa, kde ji bude možno při zpětné montáži plastových dílů  přilepit na jejich vnitřní stranu (např. bok středového tunelu ze strany řidiče nebo  spodní část palubní desky poblíž spínací skříňky - ne však blíže než cca 15cm od ní !!!).

- Propojení komponentů

- kabel od serva a čtečky protáhněte pod palubní desku nad pedály

- na slabý červený a žlutý vodič kabelu serva připojte piezosignalizaci

- slabý modrý vodič kabelu serva spojte s bílým vodičem kabelu čtečky

###### Připojení do instalace vozidla

- kostra (31): silnější modrý vodič z kabelu serva spojte se slabším modrým z kabelu čtečky a k nim
 	připojte silnější prodlužovací vodič (hnědý 0,75mm2) s očkem - připojte k originálnímu kostřícímu

bodu pod šroub v dolní části levého předního sloupku dříve než hlavní napájení !!!  (obr.8)

- stálé napájení (30): silnější červený vodič z kabelu serva spojte se slabším červeným z kabelu čtečky
 	a k nim připojte silnější prodlužovací vodič (červený 0,75mm2) s kabelovou pojistkou 5A (pojistku vložte
 	až při přezkoušení zařízení) a ten připojte k silnému červenému vodiči z kabelového svazku vozidla do
 	pojistkového boxu (obr.9)

- spínací skříňka (15): bílý vodič z kabelu serva nastavte silnějším prodlužovacím vodičem (bílý 
 	0.75mm2) a připojte k silnému černému vodiči z kabelového svazku vozidla do pojistkového boxu (obr.9)

- R-: na oranžový vodič z kabelu serva připojte silnější  prodlužovací vodič (oranžový 0.75mm2),rozbalte

svazek za levým předním světlem (obr. 6,7), najděte slabý červeno/žlutý vodič (ke spínači zpětných

světel) přerušte jej a do obvodu vřaďte diodu v propustném směru, tzn. vývod diody bez proužku připojte

na přerušený konec vodiče směrem od kabiny vozu, na vývod s proužkem (katoda diody)  připojte: druhý 
 	přerušený konec vodiče a oranžový vodič z kabelu serva

- R+: černý vodič z kabelu serva – nevyužívá se, nezapojujte – zaizolujte

- Připojení rezistoru: pro správnou funkci zámku je potřeba spojit černo/modrý vodič, který vede do

jednotky BCM pod volantem (černý A konektor, pin č.16) přes rezistor (1kΩ) na kostru vozu (obr.10,11)

Pozn.: Všechny provedené spoje v interiéru vozidla kvalitně izolujte buď smršťovací bužírkou nebo izolační páskou, kabely vysvazkujte a dobře připevněte např. stahovacími pásky k pevným montážním dílům vozidla.

Event. spoje v motorovém prostoru opatřete vodotěsnou ochranou např. lepicí smršťovací trubičkou.

##### Zpětná montáž jednotlivých dílů vozidla a kontrola funkce

- před zpětnou montáži plastových dílů pečlivě odmastěte podklad i čtečku technickým benzínem a 
 	kvalitně ji přilepte buď oboustrannou lepicí páskou nebo suchým zipem z dodané sady
 	POZOR: čtečku přilepte stranou s víčkem s UH nýtky ( kabel je vyveden blíže k lepené straně)

- do pojistkového lůžka na napájecím kabelu serva vložte pojistku 5A

- prověřte spolehlivost přihlašování přes testovací podložku všemi naprogramovanými uživatelskými
 	čipy, několikrát zopakujte celý cyklus zamčení a odemčení a to vždy s vyřazením a opětným zařazením
 	zpátečky i zapnutím a vypnutím spínací skříňky

- kontrolujte plynulost chodu serva, při nerovnoměrnosti zamykání nebo odemykání zjistěte příčinu
 	(pravděpodobně nadměrné pasivní mechanické odpory) a odstraňte ji

- přezkoušejte funkci servisní karty: 	- přechod do a ze servisního režimu
 					- pokud lze vyvolat poruchový stav např. nedořazením R, ověřte
  					  jeho zrušení kartou

- zapojte všechny konektory, zkompletujte a zpětně namontujte všechny demontované díly

- označte místo pro přikládání čipů červeným terčíkem (obr.12)

- Závěrečné přezkoušení a zkušební jízda

- přezkoušejte funkce elektrického příslušenství vozidla (zejména směrová, přední, koncová a zpětná
 	světla, světelnou houkačku apod.)

- proveďte zkušební jízdu vpřed i vzad. Kontrolujte, zda nedochází ke snaze o zamykání při jízdě,

zejména při couvání. 
 	Zastavte, vypněte spínací skříňku. Po zařazeném R nebo navoleném P musí dojít po serii pípnutí a
 	naprogramovaném čase (5 nebo 15s) k zamčením řazení. Vystupte z vozidla a zamkněte jej. Vyčkejte 
 	(cca několik minut) než přejdou řídicí systémy vozidla do stabilního stavu (např. systém 	automatického ovládání světel, střežící systémy apod). Po opětném odemčení vozidla i serva jízdu 
 	dokončete.

### Poznámka

- vyplňte řádně a čitelně servisní knížku i instalační list, jeho kopii zašlete faxem do:

SECAR BOHEMIA a.s. (číslo: 274 775 655)

- seznamte podrobně obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení v souladu 
 	s Návodem k obsluze

- všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení

- konstrukční změny vyhrazeny

Vypracoval: Kačírek Viktor

Schválil     : Ing. Stuchlík Jan

Dne           : 10. 10. 2008

V případě potřeby volejte:

p. Pokorný Petr, 608 355 748 - mechanická část

p. Kačírek Viktor, 724 114 014 - elektrická část

- obr.1	 obr.2

- obr.3	 obr.4

obr.5	 obr.6

svazek se slabým  červeno/žlutým vodičem

obr.7	 obr.8

- Originální kostřící bod -kostra (31)

- Info o zařazené zpátečce –

- (R-)

obr.9	 obr.10

- Silný červený vodič -stálé napájení (30)

- Info o spínací

- skříňce (15)

Konektor A (černý) na jednotce BCM

obr.11	 obr.12

označené místo pro přikládání čipu

Připojení rezistoru