## Technologický postup montáže

## elektromechanického zabezpečení

## SAFETRONIC

| značka vozu: |  | AUDI |
| --- | --- | --- |
| typ vozu: |  | A4 |
| modelový rok: |  | 2008 |
| motorizace: |  | 2.0 TDi |
| typ řazení: |  | manual |
| jiná specifikace: |  | 6° |

### MECHANICKÁ ČÁST

1. - 8. Demontujte označený spojovací materiál a odstraňte plastové kryty zadního dílu středové konzoly. Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci.

9.	Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky a povysuňte je přes rukojeť.

10. - 15. Demontujte označený spojovací materiál a odstraňte kryty předního dílu středové konzoly. Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci. Středovou konzolu vyjměte.

16.	Demontujte čtyři označené originál matice mechanismu řazení.

17.	- 18. V podvozkové části vozu demontujte krycí plechy.

19.	- 20. Vyjměte plastový rámeček mechanismu řazení a dle obr. odstraňte (odřízněte) označené části.

21.	- 23. Vyjměte vzduchovod topení a dle obr. odřízněte označenou část. Vzniklé otvory po řezání nahřejte horkovzdušnou pistolí a pečlivě je zaslepte!

24.	Upravený vzduchovod topení připevněte na původní místo.

25.	Také upravený plastový rámeček  mechanismu řazení připevněte na původní místo. Plastový rámeček připevněte zatím pouze na označený levý zadní originál šroub mechanismu řazení. Použijte původní (originál) matici M6.

26.	Na přední dva originál šrouby mechanismu řazení připevněte dle obrázku vrtací šablonu (BC 1177). Dle šablony vrtejte otvor Ø 6,8 mm přes podlahu vozu.

27.	Šablonu odstraňte a dle zhotoveného otvoru frézujte přes podlahu vozu otvor 
Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte. Ošetřete zhotovený otvor předepsaným ochranným nátěrem.

28.	V místě následné polohy elektromechanického zabezpečení odstraňte dle potřeby část koberce podlahy vozu.

29.	Na místo demontované pravé zadní originál matice našroubujte na originál šroub dodávaný distanční sloupek.

30. - 31. Elektromechanickou zámkovou část připevněte dle obr. na oba přední originál šrouby mechanismu řazení a na našroubovaný distanční sloupek. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích matic M6 a zatrhávacího šroubu M6 x 15 (s podložkou). Matici ani šroub ještě nezatrhávejte.

32.	Okolo vedení (trubky) zámkové části procházejícího podlahou vozu proveďte zatmelení otvoru. Použijte předepsaný těsnící tmel.

33.	V podvozkové části vozu připevněte dle obr. na řadící táhlo dvoudílnou objímku s okem. Polohu objímky seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky. Spojení objímky proveďte pomocí čtyř zatrhávacích šroubů M6 x 10,5. Šrouby ještě nezatrhávejte.

34.	Na konec vedení zámkové části nasaďte dle obrázku dodávaný záchyt. Jeho polohu seřiďte tak, aby při uzamykání nedocházelo ke kontaktu vysouvajícího se jistícího čepu s tímto záchytem. Záchyt nesmí způsobovat žádné omezení uzamykání, nebo řazení. Po seřízení správné polohy záchytu upevňující  šroub M6 x 10 zatrhněte.

35.	Ověřte bezchybnou funkci elektromechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením. Znovu ověřte, zda při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky. Jak při uzamykání, tak při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření šrouby objímky zatrhněte.

36.	Dle otvoru v objímce vrtejte přes stěnu táhla řazení otvor Ø 4,1 mm.

37.	Do tohoto otvoru zanýtujte dodávaný pevnostní nýt.

38.	Připojte servopohon k elektroinstalaci vozu dle návodu – elektrická část. Zařaďte zpětný rychlostní stupeň. Znovu vyzkoušejte bezchybnou funkci elektromechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte obě matice i šroub upevňující zámkovou část.

Zkompletujte všechny demontované díly, dbejte na správné zpětné spojení všech rozpojených konektorů elektroinstalace.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveďte ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi!

Použijte základní barvu Permacron od firmy Spies Hecker. Ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850. Pro případné odmaštění použijte Permanol Silikon odmašťovač 7010 nebo Permanol Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsněte akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel: Karosserie Acryl grau, Art. No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Vypracoval : Janoušek M.

Schválil      : Ambrož M.

Dne            : 14. 04. 2011

1.							2.							3.

4.							5.							6.

7.							8.							9.

10.							11.							12.

13.							14.							15.

16.							17.							18.

19.							20.							21.

22.							23.							24.

Ø 25 mm

1177

25.							26.							27.

28.							29.							30.

31.							32.

33.							34.							35.

36.							37.							38.

ELEKTRICKÁ ČÁST

##### Demontáž jednotlivých dílů vozidla

- sejměte kryt pojistkového boxu v levém boku palubní desky (obr.1)

- demontujte spodní část palubní desky (obr.1)

- demontujte pojistkovou skříňku a sejměte její zadní kryt (obr.6)

- demontujte kryt vodotěsného boxu v motorovém prostoru (obr. 2,3,4)

- najděte červený konektor (obr.7)

##### Umístění komponent

- Mechanickou část s naprogramovaným servopohonem umístěte do montážního místa - viz. montáž mechanické části.

Modul bezkontaktní identifikace (čtečku čipů) připravte do místa, kde ji bude možno při zpětné montáži plastových dílů  přilepit na jejich vnitřní stranu (např. bok středového tunelu ze strany řidiče nebo  spodní část palubní desky poblíž spínací skříňky - ne však blíže než cca 15cm od ní !!!).

- Propojení komponentů

- kabel od serva a čtečky protáhněte pod palubní desku nad pedály

- na slabý červený a žlutý vodič kabelu serva připojte piezosignalizaci

- slabý modrý vodič kabelu serva spojte s bílým vodičem kabelu čtečky

###### Připojení do instalace vozidla

- kostra (31): silnější modrý vodič z kabelu serva spojte se slabším modrým z kabelu čtečky a k nim
 	připojte silnější prodlužovací vodič (hnědý 0,75mm2) s očkem a připojte jej k originálnímu kostřícímu
 	bodu pod šroub v přední části středového tunelu dříve než hlavní napájení !!!  (obr.5)

- stálé napájení (30): silnější červený vodič z kabelu serva spojte se slabším červeným z kabelu čtečky
 	a k nim připojte silnější prodlužovací vodič (červený 0,75mm2) s kabelovou pojistkou 5A (pojistku vložte 
 	až při přezkoušení zařízení) a ten připojte k  červenému vodiči z kabelového svazku vozidla do  	pojistkového boxu (obr.6)

- spínací skřínka (15): na bílý vodič z kabelu serva připojte silnější  prodlužovaní vodič (bílý 0.75mm2)

a ten připojte k černému vodiči z kabelového svazku vozidla do pojistkového boxu (obr.6)

- R-: na oranžový vodič z kabelu serva připojte silnější  prodlužovací vodič (oranžový 0.75mm2), ve

vodotěsné krabici v motoru přerušte  	modrý vodič s červeným proužkem z kabelového svazku vozidla do

17ti pinového červeného konektoru (pin č.10), do obvodu vřaďte diodu 	v propustném směru, tzn. vývod

diody bez proužku připojte na přerušený konec vodiče z konektoru, 	na vývod s proužkem (katoda diody)  připojte druhý přerušený konec vodiče a oranžový vodič z kabelu serva (obr.7)

- R+: černý vodič z kabelu serva – nevyužívá se, nezapojujte – zaizolujte

Pozn.: Všechny provedené spoje v interiéru vozidla kvalitně izolujte buď smršťovací bužírkou nebo izolační páskou, kabely vysvazkujte a dobře připevněte např. stahovacími pásky k pevným montážním dílům vozidla.

Event. spoje v motorovém prostoru opatřete vodotěsnou ochranou např. lepicí smršťovací trubičkou.

##### Zpětná montáž jednotlivých dílů vozidla a kontrola funkce

- před zpětnou montáží plastových dílů pečlivě odmastěte podklad i čtečku technickým benzínem a 
 	kvalitně ji přilepte buď oboustrannou lepicí páskou nebo suchým zipem z dodané sady
 	POZOR: čtečku přilepte stranou s víčkem s UH nýtky ( kabel je vyveden blíže k lepené straně)

- do pojistkového lůžka na napájecím kabelu serva vložte pojistku 5A

- prověřte spolehlivost přihlašování přes testovací podložku všemi naprogramovanými uživatelskými
 	čipy, několikrát zopakujte celý cyklus zamčení a odemčení a to vždy s vyřazením a opětným zařazením
 	zpátečky i zapnutím a vypnutím spínací skříňky

- kontrolujte plynulost chodu serva, při nerovnoměrnosti zamykání nebo odemykání zjistěte příčinu
 	(pravděpodobně nadměrné pasivní mechanické odpory) a odstraňte ji

- přezkoušejte funkci servisní karty: 	- přechod do a ze servisního režimu
 					- pokud lze vyvolat poruchový stav např. nedořazením R, ověřte
  					  jeho zrušení kartou

- zapojte všechny konektory, zkompletujte a zpětně namontujte všechny demontované díly

- označte místo pro přikládání čipů červeným terčíkem (obr.8)

- Závěrečné přezkoušení a zkušební jízda

- přezkoušejte funkce elektrického příslušenství vozidla (zejména směrová, přední, koncová a zpětná
 	světla, světelnou houkačku, apod.)

- proveďte zkušební jízdu vpřed i vzad. Kontrolujte, zda nedochází ke snaze o zamykání při jízdě,

zejména při couvání. 
 	Zastavte, vypněte spínací skříňku. Po zařazeném R nebo navoleném P musí dojít po serii pípnutí a
 	naprogramovaném čase (5 nebo 15s) k zamčením řazení. Vystupte z vozidla a zamkněte jej. Vyčkejte 
 	(cca několik minut) než přejdou řídicí systémy vozidla do stabilního stavu (např. systém 	automatického ovládání světel, střežící systémy apod). Po opětném odemčení vozidla i serva jízdu 
 	dokončete.

### Poznámka

- vyplňte řádně a čitelně servisní knížku i instalační list, jeho kopii zašlete faxem do:

SECAR BOHEMIA a.s. (číslo: 274 775 655)

- seznamte podrobně obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení v souladu 
 	s Návodem k obsluze

- všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení

- konstrukční změny vyhrazeny

Vypracoval: Kačírek Viktor

Schválil     : Ing. Stuchlík Jan

Dne           : 14. 04. 2011

V případě potřeby volejte:

p. Pokorný Petr, 608 355 748 - mechanická část

p. Kačírek Viktor, 724 114 014 - elektrická část

obr.1	 obr.2

3x šroub

obr.3	 obr.4

3x šroub

obr.5	 obr.6

- Originální kostřící bod -kostra (31)

- Info o spínací

- skříňce -

- (15)

- Silný červený vodič -stálé napájení (30)

obr.7	 obr.8

- Info o zařazené zpátečce -

- (R-)

Označené místo pro přikládání čipu