### MECHANICKÁ ČÁST

1. - 2. Dle obrázku vyjměte plastový rámeček okolo řadící páky.

3. - 5. Demontujte označený spojovací materiál středové konzoly.

6.	Vyjměte označený plastový díl.

7.	Vyjměte rámeček s manžetou ruční brzdy.

8. - 9. V zadní části středové konzoly vyjměte označený díl a rozpojte konektor elektroinstalace.

10.	Odstraňte panel střední konzoly.

11.	Ze strany řidiče demontujte označené originál šrouby mechanismu řazení.

12.	Na místa demontovaných originál šroubů připevněte úchyty zámkové části. Spojení proveďte pomocí   zatrhávacích šroubů M8 95 a M8 x 50 (s podložkami).

13.	Vyzkoušejte správnou funkci elektromechanického zabezpečení (viz elektrická část). Při zařazené poloze parking a při uzamčení elektromechanické zámkové části aretuje vysunutý jistící čep polohu páky voliče. Jak při řazení, tak při uzamykání nesmí docházet k žádnému omezení.

Připojte servopohon k elektroinstalaci vozu dle návodu – elektrická část. Vyzkoušejte správnou funkci elektromechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

Pečlivě zkompletujte všechny demontované díly, dbejte na správné zpětné spojení všech rozpojených konektorů elektroinstalace, proveďte závěrečné přezkoušení a zkušební jízdu (viz. elektrická část).

Vypracoval : Janoušek M.

Schválil      : Ing. Kadlec K.

Dne            : 22. 05. 2006