TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉ ČÁSTI ELEKTRIMECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ SAFETRONIC CS1 PRO VOZY 
VW PASSAT, TDi, mr. 2003 (4x4)

(mechanická, 6-ti stupňová převodovka)

- V podvozkové části vozu přiložte vrtací šablonu (BC 914) k tvarovému okraji plechu podlahy vozu, viz obr. Dle správně přiložené šablony vrtejte do plechu podlahy vozu otvor Ø 4.1 mm.

- Šablonu odstraňte a zhotovený otvor převrtejte na Ø 8,8 mm. Otvor ošetři proti korozi předepsaným ochranným nátěrem.

- Do převrtaného otvoru zanýtujte dodávaný maticový nýt M6.

- V místě následného uložení zámkové části odřízněte potřebnou část tlumící vrstvy podlahy vozu.

- Úchyt krabičky zámkové části připevněte dle obrázku k maticovému nýtu v podlaze vozu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15. Mezi úchyt zámkové části a podlahu vozu vložte dodávanou velkoplošnou podložku Ø 6,6 mm. Šroub opatrně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

- Druhý úchyt zámkové části přiložte k bočnímu tunelu podlahy vozu. Konec trubky vedení zámkové části přiložte dle obrázku k pryžové manžetě řadícího mechanismu. V místě kontaktu obkreslete konec trubky zámkové části na pryžovou manžetu.

- Zámkovou část odstraňte a v označeném místě opatrně vyřízněte, nebo frézujte otvor Ø 25 mm (BF 28 + 3).

- Znovu připevněte krabičku zámkové části k maticovému nýtu v podlaze vozu pomocí zatrhávacího šroubu 
M6 x 15 (pod úchyt zámkové části vložte opět dodávanou podložku). Šroub opět ještě nezatrhávejte.

Připojte servopohon k elektroinstalaci vozu dle návodu pro elektroinstalaci. Vyzkoušejte správnou funkci elektromechanického zabezpečení (viz popis - elektrická část). Proveďte zkušební uzamčení. Při uzamčení jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení zpětného chodu nesmí docházet ke kontaktu se zámkem, ani k žádnému jinému omezení řazení.

- Po ověření správné polohy zámkové části i bezchybné funkce elektromechanického zabezpečení vrtejte dle bočního úchytu zámkové části otvor Ø 6,8 mm přes plech podlahy vozu.

- Zámkovou část odstraňte a zhotovený otvor převrtejte na Ø 8,8 mm. Otvor ošetřete proti korozi předepsaným ochranným nátěrem. Do převrtaného otvoru zanýtujte dodávaný maticový nýt M6.

- Na trubku vedení zámkové části nasuňte kroužek vzpěry. Zámkovou část připevněte k oběma maticovým nýtům v podlaze vozu. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 15. Vyzkoušejte správnou funkci elektromechanického zabezpečení. Vzpěru na trubce vedení zámkové části přiložte dle obrázku ke kulise mechanismu řazení a dle otvorů ve vzpěře vrtejte do kulisy opatrně dva otvory Ø 4,1 mm.

- Vzpěru přinýtujte ke kulise řazení pomocí dvou dodávaných pevnostních nýtů.

- Vyzkoušejte správnou funkci elektromechanického zabezpečení (viz popis - elektrická část). Po ověření bezchybné funkce zatrhněte jak oba šrouby M6 x 15 zámkové části, tak i šroub M6 x 10 kroužku vzpěry. Proveďte řádné zatmelení v okolí průchodu trubky zámkové části pryžovou manžetou řadícího mechanismu.

- Kabel elektroinstalace připevněte k trubce vedení zámkové části pomocí dvou dodávaných stahovacích pásek.

Zkompletujte všechny demontované díly, dbejte na správné zpětné spojení všech rozpojených konektorů elektroinstalace.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveďte ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi!

Použijte základní barvu Permacron od firmy Spies Hecker. Ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850. Pro případné odmaštění použijte Permanol Silikon odmašťovač 7010 nebo Permanol Silikon odmašťovač 7799.

Vypracoval: Janoušek Michal

Schválil     : Ing. Kadlec Kamil

Dne           : 16. 03. 2005