## Technologický postup montáže

## elektromechanického zabezpečení

## SAFETRONIC

| značka vozu: |  | VW |
| --- | --- | --- |
| typ vozu: |  | Passat |
| modelový rok: |  | 2010 - |
| motorizace: |  | 2.0 TDi |
| typ řazení: |  | automat |
| jiná specifikace: |  | DSG |

MECHANICKÁ ČÁST

1. - 15. Demontujte označený spojovací materiál, dle potřeby rozpojte elektroinstalaci a vyjměte všechny potřebné kryty, díly, panely středové konzoly. Středovou konzolu vyjměte.

16. 	K označenému žebru kulisy mechanismu řazení (strana řidiče) přiložte dle obr. vrtací šablonu       (BC 022). Spodní hrana vrtací šablony musí být po celé délce opřená o lem mechanismu řazení. Dbejte na její správné ustavení.

Navolte polohu parking. Dle šablony vrtejte opatrně pouze přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

17.	Ověřte správnost zhotoveného otvoru, dle kterého následně frézujte otvor Ø 24 mm. Použijte děrovač otvoru Ø 24 mm (BF 40+39). Otvor frézujte opatrně pouze přes stěnu kulisy mechanismu řazení.

18.	Ze strany spolujezdce přiložte vrtací šablonu (BC 90-085) na označené místo boční stěny kulisy mechanismu řazení, viz obr.

Navolte volící páku do některé z rychlostních poloh. Dle šablony označte místo pro vrtání a následně vrtejte opatrně pouze přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

19.	Zhotovený otvor převrtejte opatrně na Ø 10 mm (pouze přes stěnu kulisy mechanismu řazení). Otřepy po vrtání začistěte a pečlivě vysajte.

20. – 22. Rozpojte vzduchovody topení, rozřízněte koberec podlahy vozu.

23.	Ze strany řidiče demontujte označený boční originál šroub plechového držáku středové konzoly.

24.	Demontujte originál matici z označeného originál šroubu mechanismu řazení (vlevo vzadu – ve směru jízdy).

25.	Ze strany spolujezdce demontujte dva označené originál šrouby kulisy mechanismu řazení.

26.	Na místo demontovaných šroubů připevněte dle obr. držák mikrospínače s mikrospínačem. Spojení proveďte pomocí původních originál šroubů. Kontakt spínače musí být zasunut ve vyvrtaném otvoru. Šrouby zlehka dotáhněte.

Nastavte volící páku do parkovací polohy! Držák s mikrospínačem ustavte posunutím tak, aby byl spínač sepnutý. (Upozornění. Spínač nesmí být sepnutý na doraz, mohlo by dojít k jeho poškození a tím ke špatné funkci zamykání volící páky v parkovací poloze).

Po správném nastavení spínače šrouby upevňující držák mikrospínače pečlivě dotáhněte.

27.	Na místo demontované matice (na originál šroub) nasaďte dle obr. vymezovací podložku.

28. – 30. Elektromechanickou zámkovou část připevněte dle obr. k originál šroubu (na vymezovací podložku - obr. 29) a k plechovému držáku středové konzoly (obr. 30). Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M6 a pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 25. Pod hlavu šroubu vložte dodávanou podložku Ø 8,3 mm, pod matici podložku Ø 6,3 mm. Šroub i matici opatrně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

31. - 34. Ověřte bezchybnou funkci mikrospínače i celého elektromechanického zabezpečení (dle návodu - elektrická část). Při navolení polohy parking a při uzamčení elektromechanického zabezpečení aretuje vysunutý jistící čep zámkové části polohu páky voliče.

Po ověření bezchybné funkce elektromechanického zabezpečení dotáhněte zatrhávací šroub i matici zámkové části tak, až dojde k odtržení utahovacích hlav.

Rozříznutý koberec podlahy vozu spojte pomocí dodávaných stahovacích pásek. Nainstalujte demontované vzduchovody topení na původní místo.

Zkontrolujte bezchybnou funkci elektromechanického zabezpečení. Připojte správně servopohon k elektroinstalaci vozu (dle návodu - elektrická část). Zkompletujte všechny demontované díly, dbejte na správné zpětné spojení všech rozpojených konektorů elektroinstalace, proveďte závěrečné přezkoušení a zkušební jízdu (viz elektrická část).

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.

Dne: 3.11.2010

1.							2.							3.

4.							5.							6.

7.							8.							9.

10.							11.							12.

13.							14.							15.

BC 90-085

16.							17.							18.

19.							20.							21.

22.							23.							24.

25.							26.							27.

28.							29.							30.

31.							32.							33.

34.

ELEKTRICKÁ ČÁST

##### Demontáž jednotlivých dílů vozidla

- Vyjměte kryt pojistek v levém boku řidiče (obr.1)

- Vyjměte odkládací schránku u řidiče (obr.2)

- Demontujte krycí plast nad pedály řidiče (obr.3)

- Demontujte pojistkovou skříňku a sejměte její zadní kryt (obr.4)

- Demontujte přední část levého prahu (obr.5)

##### Umístění komponent

- Mechanickou část s naprogramovaným servopohonem umístěte do montážního místa - viz. montáž mechanické části.

Modul bezkontaktní identifikace (čtečku čipů) připravte do místa, kde ji bude možno při zpětné montáži plastových dílů  přilepit na vnitřní stranu např. bok středového tunelu ze strany řidiče.
Mikrospínač pro indikaci zařazení režimu „Parking“ umístěte před volič režimů (obr.7) tak, aby se spínal právě jen v poloze „Parking“. Po vyřazení z této polohy se musí mikrospínač rozepnout. Sepnutí/rozepnutí kontrolujeme  ohmmetrem (popř.poslechem).

- Propojení komponentů

- kabel od serva a čtečky protáhněte pod palubní desku nad pedály

- na slabý červený a žlutý vodič kabelu serva připojte piezosignalizaci

- slabý modrý vodič kabelu serva spojte s bílým vodičem kabelu čtečky

###### Připojení do instalace vozidla

- kostra (31): silnější modrý vodič z kabelu serva spojte se slabším modrým z kabelu čtečky a k nim
 	připojte silnější prodlužovací vodič (hnědý 0,75mm2) s očkem - připojte k originálnímu kostřícímu
 	bodu pod šroub u otevírání přední kapoty dříve než hlavní napájení !!!  (obr.5)

- stálé napájení (30): silnější červený vodič z kabelu serva spojte se slabším červeným z kabelu čtečky
 	a k nim připojte silnější prodlužovací vodič (červený 0,75mm2) s kabelovou pojistkou 5A (pojistku vložte 
 	až při přezkoušení zařízení) a ten připojte k silnému červenému vodiči z kabelového svazku vozidla do
 	pojistkového boxu (obr.6)

- spínací skřínka (15): na bílý vodič z kabelu serva připojte silnější  prodlužovaní vodič (bílý 0.75mm2)

a ten připojte k silnému černému vodiči z kabelového svazku vozidla do pojistkového boxu (obr.6)

- R-: na oranžový vodič z kabelu serva připojte silnější  prodlužovací vodič (oranžový 0.75mm2), a ten

připojte 	k pinu č.1 na mikrospínači, který je umístěn u voliče řazení (obr.7). Druhý pin č.3 mikrospínače

připojte na kostru vozu - viz. kostra (31). Pro bezvadnou funkci mikrospínače je 	nutné jej přesně ustavit.

- R+: černý vodič z kabelu serva – nevyužívá se, nezapojujte – zaizolujte

Pozn.: Všechny provedené spoje kvalitně izolujte buď smršťovací bužírkou nebo izolační páskou, kabely vysvazkujte a dobře připevněte např. stahovacími pásky k pevným montážním dílům vozidla

##### Zpětná montáž jednotlivých dílů vozidla a kontrola funkce

- před zpětnou montáži plastových dílů pečlivě odmastěte podklad i čtečku technickým benzínem a 
 	kvalitně ji přilepte buď oboustrannou lepicí páskou nebo suchým zipem

- do napájení serva vložte pojistku 5A

- prověřte spolehlivost přihlašování přes testovací podložku všemi naprogramovanými uživatelskými
 	čipy, několikrát zopakujte celý cyklus zamčení a odemčení a to vždy s vyřazením a opětným zařazením
 	zpátečky

- kontrolujte plynulost chodu serva, při nerovnoměrnosti zamykání nebo odemykání zjistěte příčinu
 	(pravděpodobně nadměrné pasivní odpory) a odstraňte ji

- přezkoušejte funkci servisní karty: 	- přechod do a ze servisního režimu
 					- pokud lze vyvolat poruchový stav, ověřte jeho zrušení kartou

- zapojte všechny konektory, zkompletujte a zpětně namontujte všechny demontované díly

- označte místo pro přikládání čipů červeným terčíkem (obr.8)

- Závěrečné přezkoušení a zkušební jízda

- přezkoušejte funkce elektrického příslušenství vozidla (zejména směrová, přední, koncová a zpětná
 	světla, světelnou houkačku, apod.)

- proveďte zkušební jízdu vpřed i vzad se zastavením a  zamčením řazení i vozidla po jeho opuštění,
 	po opětném odemčení vozidla i serva jízdu dokončete

### Poznámka

- vyplňte řádně a čitelně záruční i instalační list

- seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení

- všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení

- konstrukční změny vyhrazeny

Důležité

U vozidel VW Passat m.r. 05  může u některých vozů docházet k narušení činnosti bezkontaktní čtečky, což se projevuje znemožněním přihlášení k zařízení Safetronic, pokud svítí display na přístrojové desce (po jeho zhasnutí je možné se přihlásit bez problému). Důvodem je příliš blízké umístění čtečky ke spínací skříňce. Pro odstranění tohoto problému je nutné ji přemístit dále od spínací skříňky např. do prostoru středového tunelu viz. obr.8

Vypracoval: Kačírek Viktor

Schválil     : Ing. Stuchlík Jan

Dne           : 03.11.2010

V případě potřeby volejte:

p. Pokorný Petr, 603 892 325 - mechanická část

p. Kačírek Viktor, 724 114 014 - elektrická část

obr.1	 obr.2

obr.3	 obr.4

3x torx

2x torx

obr.5	 obr.6

- Originální kostřící bod (31)

- Stálé napájení (30)

- Info o spínací skříňce

- (S-kontakt/ACC/15)

obr.7	obr.8

Označené místo pro přikládání čipu

- Info o navoleném Parkingu (R-)