Technologický postup montáže

mechanického zabezpečENÍ

CONSTRUCT CF 05/A  PRO vozy

Škoda Felicia

(mechanická převodovka - krátké řazení)

- Rozpojte výfukové potrubí a demontujte krycí plech katalyzátoru.

- Přiložte vrtací šablonu (BC 05/A) dle obrázku na referenční body (zadní šroub M6 krycího plechu katalyzátoru a hrana výztuhy podlahy).

Kolmo na povrch podlahy vyvrtejte 3 otvory Ø 6,8 mm. Pro lepší fixaci šablony vsaďte do prvního vyvrtaného otvoru šroub M6 a následně vrtejte další otvory. Dva spodní otvory vrtejte pouze přes plech podlahy, horní otvor (pro zámkovou část) vrtejte i přes zvukovou izolaci 
a koberec podlahy vozu.

- Pomocí horního vodícího otvoru vyfrézujte z podvozkové části vozu otvor Ø 46 mm (BF 5+8). Otvor frézujte pouze přes podlahu vozu, ne přes koberec!

- Z interiéru vozu frézujte dle vyvrtaného vodícího otvoru pouze přes koberec podlahy vozu otvor Ø 35 mm (BF 35+8).

- Proveďte ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi! Použijte předepsanou základní barvu Permacron 3255 od fy. Spies Hecker. (Ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron kombi 7850. 
Pro případné odmaštění použijte Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo 779.)

- Otvorem Ø 46 mm vložte do vyvrtaných otvorů přímo na plech podlahy vozu dodávaný můstek (tlak tlumící plstěné vložky a koberce dostatečně fixuje můstek pro další montáž).

- Dle potřeby vystřihněte roh katalyzátorového plechu (dle obrázku).

- Proveďte opět montáž katalyzátorového plechu na původní místo.

- Na kryt zámkové vložky naneste po obvodu v dostatečném množství těsnící tmel. Předepsaný typ: Karosářská 1 – K polyuretanová těsnící hmota HHA 381 005.

- Vložte zámkovou část do otvoru v podlaze vozu. Na vyčnívající šrouby můstku nasaďte krycí plech. Matice můstku zatím nedotahujte.

- Dle obrázku demontujte původní šrouby zadního lůžka řazení. Vyměňte je za dodávané zatrhávací šrouby M8 x 40. Pod pravý zatrhávací šroub M8 x 40 lůžka řazení přímo na plech podlahy upevněte dle obrázku vzpěru.

- Nasaďte oko vzpěry na konec zámkové části. Dotáhněte zatrhávací šroub oka vzpěry, ale ještě nezatrhávejte.

- Dotáhněte matice M6 můstku (dochází k usazení můstku).

- Upevněte objímku s okem na táhlo řazení (čtyři zatrhávací šrouby M6 x 10,5). Zařaďte zpětný rychlostní stupeň. Při uzamčení zámkové části vysunutý jistíc čep prochází volně okem objímky. Při zkušebním uzamčení seřiďte vzdálenost oka objímky řazení od koncové části vodítka zámkové části. Rovněž zkontrolujte vůli mezi okem objímky a vzpěrnou tyčí motoru. Prořaďte všechny rychlostní stupně. Nesmí dojít ke styku zámkové části s žádnou částí vozu, ani k jinému omezení řazení. Po určení správné polohy objímky přitáhněte čtyři šrouby objímky, ale ještě je nezatrhávejte!

.

- Na vzpěrnou tyč motoru upevněte dle obrázku horní objímku tak, aby plnila funkci záchytu jistícího čepu (čtyři zatrhávací šrouby M6 x 10,5). Při montáži dohlédněte na to, aby byla zachována vůle mezi záchytem a jistícím čepem cca 2 mm. Rovněž zkontrolujte dostatečnou vůli mezi okem objímky a záchytem, zejména při řazení prvního a druhého rychlostního stupně.

- - 17.  Po ověření bezchybné funkce MZ Construct při řazení všech rychlostí zatrhejte šrouby objímky řazení a šrouby objímky vzpěrné tyče (8x zatrhávací šroub M6 x 10,5).

18. Zatrhněte i šroub M6 x 12 oka vzpěry zámku a šrouby M8 x 40 zadního lůžka řazení.

19.- 20.  Vyvrtejte otvory Ø 4,1 mm pro zajištění vzájemné polohy spodní a horní objímky s řadící  
a vzpěrnou tyčí.

Pojistěte dodávanými pevnostními nýty správnou vzájemnou polohu spodní a horní objímky s řadící a vzpěrnou tyčí.

21. Natvarujte krycí plech zámkové části a dotáhněte zatrhávací šroub M6 x 10,5 (viz obr.).

22. Na kryt zámkové vložky nasaďte a natvarujte pryžový těsnící kroužek CF 013.

- Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů.

- Zkontrolujte správnou činnost MZ Construct několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Předepsaný těsnící tmel:

Karosářská 1-K polyuretanová těsnící hmota, obj. č. HHA 381 005.

Dodává ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav oddělení Příslušenství a průmyslové motory.

Proveďte ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi!

Použijte základní barvu Permacron od firmy Spies Hecker. Ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850. Pro případné odmaštění použijte Permanol Silikon odmašťovač 7010 nebo Permanol Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka:

- Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

- Ochranné komponenty použity dle doporučení TK ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav.

- Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.