TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1593

1. - 8. Demontujte hlavici řadící páky i ostatní označené díly (kryty, rámečky, panely) středové konzoly. Rozpojte příslušný spojovací materiál i konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.

9.	Odstraňte (odřízněte) označený plastový kroužek kloubu táhla řazení.

10.	- 11. Rozpojte a odkloňte kloub táhla řazení z čepu řadící páky. Na čep řadící páky nasaďte dodávaná pryžová těsnění. Nejdříve nasuňte pryžové těsnění s větším vnitřním průměrem, následně s menším vnitřním průměrem. Potom proveďte opět zkompletování kloubu bovdenu řazení s čepem řadící páky.

12.	Demontujte označené originál matice kulisy mechanismu řazení.

13.	- 14. Na místo demontované matice našroubujte dle obr. na označený originál šroub mechanismu řazení (vpravo vpředu - ve směru jízdy) dodávaný distanční sloupek 
(l = 55 mm).

15.	 Na místa zbývajících dvou demontovaných matic našroubujte na originál šrouby dodávané distanční sloupky (l = 78 mm).

16.	 Dodávanou vzpěru připevněte dle obr. k distančním sloupkům. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 15. Pod hlavy šroubů vložte podložky Ø 6,3 mm. Šrouby ještě nezatrhávejte.

17.	 Demontujte označený originál šroub.

18.	 Na místo demontovaného šroubu vložte na otvor se závitem dodávaný distanční sloupek (l = 10 mm).

19.	 Koncovou část vedení (trubky) zámkové části vsuňte do kroužku vzpěry a úchyt zámkové části připevněte (přes distanční sloupek) k podlaze vozu. Spojení úchytu proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 35 (s podložkou Ø 8,3 mm) a vedení zámkové části v kroužku vzpěry zajistěte dvěma zatrhávacími šrouby M6 x 12 (se zápichem). Šrouby ještě nezatrhávejte.

20.	 Na táhlo řazení připevněte dle obr. dodávaný „Kryt bovdenu“. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby zatím nezatrhávejte!

21.	- 22. Seřiďte vzájemnou polohu oka krytu bovdenu a jistícího čepu zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem krytu bovdenu až do záchytného otvoru ve vzpěře. Tím jistící čep aretuje polohu řadící páky.

Při řazení zpátečky, či ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet ke kontaktu krytu bovdenu s jinou částí zámku, či mechanismu řazení. Při řazení i uzamykání nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte šrouby upevňující zámkovou část a vzpěru.

23.	 Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte šrouby upevňující kryt bovdenu.

24.	 Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

25.  Demontované díly nainstalujte pečlivě zpět na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na středové konzole místo pro zhotovení otvoru.

V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným  přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

26. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na  původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte vhodným nástrojem.

27. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou   instalaci. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.