ZAZ FORZA / Chery A13  2011-  M5,R-назад

PCF 1585/A

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ

З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

- Перед установкою замка:

- Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Переконатися в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі  по черзі ) і відкрити закрити замок.

- Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).

- Розібрати центральну консоль.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконатися, що пін замка не затирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання –підгонку.

Примітки по установці: Відсутні

- Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу. Методика:Спочатку треба вдягнути гольчатий шаблон на цилінрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка . після цього треба одіти на місце пластикову центральну консоль . закрутити консоль декількома рідними болтами . прижати консоль до голчатого шаблону для того щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон .По відмітці на консолі від голчатого шаблону вирізати отвір для замка використовуючі фрезу  ) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні

- Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль.

(зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості  .

- Зібрати центральну консоль.

Примітки по збірці: Відсутні

3.	Після установки і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки:

Гаряча ліния технічної підтримки +38067-500-88-94

Войтенко Валентин:Інженер технічний консультант  (моб.) +38067-505-49-96,

(роб.) 8-044-456-94-44 , E-MAIL: valik_v@spv.ua

Якщо у вас виникли  питання пов'язані з аварійним  відкриттям замків

Звертайтеся в Українську Локсмайстер Федерацію : www.ulf.org.ua

1.							2.							3.

4.							5.							6.

7.							8.							9.

10.							11.							12.

13.							14.							15.

ДЛЯ  ДРУКУ  В  НАТУРАЛЬНИЙ РОЗМІР , ВІДМІНИТИ  МАСШТАБУВАННЯ  НА ПРИНТЕРІ

Просвердлити отвір Ø 8 мм.

16.							17.							18.

19.							 20.							21.

ГОЛЧАТИЙ ШАБЛОН SCH 7

ФРЕЗА  ДЛЯ ПЛАСТИКУ  BF11  Ø39.5mm

22.							 23.							24.

- 26.	                                                                                         27.

PCF 1585/A

ZAZ Forza

(manual)

4

5

6

1

2

3

7

ZAZ Forza

PCF 1585/A

8

| 1. | Zámková část PCF 1585/A | # PCF1585A-01-00-00 | 1 kus |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Objímka s okem PCF 1538 | # PCF1538–03-19-00 | 1 kus |
| 3. | Objímka CF 428A (4HR12–39,5 / R6) | # CF428A–00-06-02 | 1 kus |
| 4. | ## Manžeta č. 5 | CF303-71.00.00 | 1 kus |
| 5. | Šroub M6 x 55 (zatrhávací) | S-06-55-01-00-01 | 2 kusy |
| 6. | Šroub M8 x 20 (zatrhávací) | S-08-20-01-00-01 | 2 kusy |
| 7. | Šroub M6 x 15 (zatrhávací) | S-06-15-01-00-01 | 1 kus |
| 8. | Podložka Ø 6,3 (volvo) | P-15-63-15-03-01 | 3 kusy |