TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1594

1. - 8. Demontujte označené díly (kryty, rámečky, panely) středové konzoly. Rozpojte příslušný spojovací materiál i konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.

9. – 10. Rozpojte vzduchovod topení.

11.	Vyjměte plastový držák elektroinstalace.

12. – 13. Zámkovou část vsuňte pod mechanismus řazení a označený úchyt připevněte k originál (bočnímu) otvoru v plechovém držáku středové konzoly. Pro spojení použijte zatrhávací šroub M8 x 25 s podložkou Ø 8,3 mm. Mezi úchyt zámkové části a plechový držák nasuňte na šroub dodávaný „Sloupek konzoly“, viz obr. 13. Šroub ještě nezatrhávejte.

14.	- 15. Spodní úchyt zámkové části připevněte dle obr. k plechovému držáku na podlaze vozu. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 20 a matic M8 (lock). Pod hlavy šroubů vložte velkoplošné podložky Ø 8,4 mm a následně i podložky Ø 8,3 mm (volvo). Šrouby ještě nezatrhávejte.

16.	Rozpojte a odkloňte kloub bovdenu řazení z čepu řadící páky.

17.  Na čep řadící páky nasaďte dodávaná pryžová těsnění. Nejdříve nasuňte pryžové těsnění s větším vnitřním průměrem, následně s menším vnitřním průměrem. Potom proveďte opět zkompletování kloubu bovdenu řazení s čepem řadící páky.

18.	 Na bovden řazení připevněte dle obr. dodávaný „Kryt bovdenu“. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (imbus). Šroub zatím nezatrhávejte!

19. Koncovou část kloubu řazení posuňte dle obr. cca o 2 mm dozadu (od krytu bovdenu).

20.	 Kryt bovdenu přisuňte ke kloubu řazení a tuto polohu zajistěte pomocí druhého zatrhávacího šroubu M6 (imbus).

21.	 Seřiďte vzájemnou polohu oka krytu bovdenu a jistícího čepu zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem krytu bovdenu a tím aretuje polohu řadící páky.

Při řazení zpátečky, či ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet ke kontaktu krytu bovdenu s jinou částí zámku, či mechanismu řazení. Při řazení i uzamykání nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte oba šrouby M6 (imbus) upevňující kryt bovdenu.

22.	 Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte šrouby upevňující zámkovou část.

23.	- 26. Na vedení (trubku) zámkové části nasaďte dle obr. dodávaný „Kryt“.

27. Kryt na vedení (trubce) zámkové části seřiďte tak, aby nijak neomezoval funkci mechanického zabezpečení, či samotného mechanismu řazení. Po správném ustavení kryt zajistěte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 12. Šrouby zatrhněte.

28.	 Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

29.	Středovou konzolu i ostatní díly nainstalujte pečlivě zpět na původní místo v interiéru vozu (mimo boční plastový kryt ze strany spolujezdce, viz obr.). Na vnitřní straně tohoto krytu odstraňte dle potřeby (v místě polohy zámkové části) zavazející plastové nálitky.

30.	Upravený boční plastový kryt ustavte do původní polohy. Hrot šablony označí na plastovém krytu místo pro zhotovení otvoru.

V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením bočního krytu na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

31. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního plastového krytu na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte vhodným nástrojem.

32. - 34. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.