HONDA CIVIC 2011-

Aut.

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ

З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

- Перед установкою замка:

- Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Переконатися в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі  по черзі ) і відкрити закрити замок.

- Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).

- Розібрати центральну консоль.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконатися, що пін замка не затирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання –підгонку.

Примітки по установці: Відсутні

- Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу. Методика:Спочатку треба вдягнути гольчатий шаблон на цилінрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка . після цього треба одіти на місце пластикову центральну консоль . закрутити консоль декількома рідними болтами . прижати консоль до голчатого шаблону для того щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон .По відмітці на консолі від голчатого шаблону вирізати отвір для замка використовуючі фрезу  ) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні

- Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль.

(зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості  .

- Зібрати центральну консоль.

Примітки по збірці: Відсутні

3.	Після установки і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки:

Гаряча ліния технічної підтримки +38067-500-88-94

Войтенко Валентин:  Інженер технічний консультант

(моб.) +38067-505-49-96,  (роб.) 8-044-456-94-44 , E-MAIL: valik_v@spv.ua

Якщо у вас виникли  питання пов'язані з аварійним  відкриттям замків

Звертайтеся в Українську Локсмайстер Федерацію : www.ulf.org.ua

| АВТО | МОДЕЛЬ | ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | КПП | CONSTRUCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Značka vozidla | Typ vozidla | Modelový rok, | Jiná | Typ řazení | CONSTRUCT |
|  |  | rok výroby | specifikace |  | CF … |
| HONDA | CIVIC | 2012- |  | Aut. | XPCF |

5

6

4

8

3

7

10

9

11

12

13

14

2

1

мал..1

мал..2

| 1. | XPCF |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | - Кронштейн XPCF |  | 1 |
| 3. | - Обжимка тросу |  | 1 |
| 4. | - Манжета č. 5 | CF 303 – 71.00.00 | 1 |
| 5. | - Болт M 8 x 85 (zatrhávací) | S – 08.085.03 | 1 |
| 6. | - Болт M 6 x 20 (zatrhávací) | S – 06.020.03 | 1 |
| 7. | - Болт M 6 x 12 (se zápichem) | CF – S – 06.012.03 | 1 |
| 8. | - Болт Focus (M 6 x 12) | S-06-12-03-00-01 | 2 |
| 9. | - Гайка M 8 (zatrhávací) | CF – 08.013.03 | 1 |
| 10. | - Гайка M 6 (zatrhávací) | M-06-06-01-00-01 | 1 |
| 11. | - Шайба регулювальна ø 8,4 (s = 1 mm) | ČSN 021726 | 2 |
| 12. | - Шайба ø 6,6 | DIN 440 R | 1 |
| 13. | - Шайба ø 8,3 VOLVO | P-20-83-17-03-01 | 1 |
| 14. | - Шайба ø 6,3 VOLVO | P-15-63-15-03-01 | 1 |

мал..1     мал..2

1   2

3   4

5   6

7   8

9   10

11  12

13  14

15  16

17  18

19  20

ГОЛЧАТИЙ ШАБЛОН SCH 7

21  22

ІНСТРУМЕНТ НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКУ

BF 3

BF 11 + BF 3

Ø 39,5 mm

Sch 7

Ø 39,5 mm