TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1603

1. - 18. Dle obr. demontujte označené díly (kryty, rámečky, panely…) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.

19.	V případě nežádoucího kontaktu následně instalovaného „Krytu bovdenu“ s kulisou mechanismu řazení odstraňte požadovanou část kulisy.

20.	Pro snazší instalaci mechanického zabezpečení demontujte plechovou výztuhu středové konzoly, viz obr.

Pozn.: Po instalaci MZ Construct připevněte plechovou výztuhu zpět na původní místo.

21.	Demontujte tři označené šrouby upevňující kulisu mechanismu řazení.

22.	Na místa demontovaných originál šroubů vložte dodávané velkoplošné podložky Ø 8,4 mm.

23.	- 24. Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obr. dodávaný „Kryt bovdenu“. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

25.	Na místa demontovaných bočních originál šroubů kulisy řazení (strana spolujezdce) ustavte dle obr. zámkovou část. Připevnění zámkové části proveďte zatím pouze k zadnímu originál otvoru pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 70 (s podložkou Ø 8,3 mm). Šroub ještě nezatrhávejte.

26.	Na místo demontovaného předního levého originál šroubu kulisy řazení (ve směru jízdy) ustavte dle obr. dodávaný distanční sloupek.

27.	Dodávaný „Záchyt kolíku“ ustavte dle obr. na sloupek zámkové části a na vložený distanční sloupek. Připevnění „Záchytu“ proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 90 (s podložkami Ø 8,3 mm). Šrouby ještě nezatrhávejte.

28. – 29. Seřiďte správně polohu „Krytu bovdenu“ na táhle bovdenu řazení. Při zařazení zpětného rychlostního stupně a při uzamčení zámkové části prochází vysunutý jistící čep volně okem „Krytu bovdenu“ až do otvoru v „Záchytu kolíku“. Tím čep aretuje polohu řadící páky.

Při uzamykání, nebo při řazení ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

30.	Ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením a odemčením. Po ověření zatrhněte šrouby upevňující zámkovou část a „Záchyt kolíku“.

31.	Následně zatrhněte i šrouby „Krytu bovdenu“.

32.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

33.	Středovou konzolu přiložte pečlivě do původní polohy v interiéru vozu. Hrot šablony označí místo pro zhotovení otvoru. Tímto označeným místem vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

34.	Dle vodícího otvoru Ø 6,8 mm frézujte opatrně přes středovou konzolu otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování v zhotoveném otvoru pečlivě začistěte vhodným nástrojem.

35 - 37. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.