TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1497

1. - 11. Dle obr. demontujte označené díly (rámečky, kryty, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

12. – 13. V místě následné instalace vzpěry odstraňte dle potřeby část zavazející kulisy mechanismu řazení.

14.	Demontujte označenou originál matici mechanismu řazení.

15.	Na označený originál šroub mechanismu řazení našroubujte dodávaný distanční sloupek (l = 30 mm).

16.	Označený volící bovden uvolněte a odkloňte.

17.	Pod odkloněným bovdenem demontujte originál šroub.

18. - 19. Vzpěru připevněte dle obr. k distančnímu sloupku a na místo demontovaného předního originál šroubu mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 20 a M8 x 30 (s podložkou Ø 8,3 mm). Šrouby ještě nezatrhávejte.

20.	Demontujte označený originál šroub a na jeho místo ustavte velkoplošnou podložku Ø 8,4 mm.

21.	Na místo tohoto demontovaného šroubu ustavte na velkoplošnou podložku dodávaný distanční sloupek (l = 50 mm).

22.	Do kroužku vzpěry vsuňte vedení (trubku) zámkové části a úchyt zámkové části připevněte k distančnímu sloupku. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 12 a zatrhávacího šroubu M8 x 80 (s podložkou Ø 8,3 mm). Šrouby ještě nezatrhávejte.

23.	- 24. Označený šroub vzpěry zatrhněte a odkloněný bovden upevněte pečlivě na původní místo.

25. – 26. Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obr. dodávanou objímku bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

Seřiďte vzájemnou polohu vedení zámkové části a objímky bovdenu na táhle řazení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části prochází vysunutý jistící čep volně okem krytu bovdenu až do záchytného otvoru ve vzpěře. Nesmí přitom docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po seřízení požadované polohy objímky bovdenu a zámkové části a po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte všechny zatrhávací šrouby.

27.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

28.	Koberec podlohy vozu přiložte ke středící šabloně a pečlivě označte místo pro zhotovení otvoru. Ověřte správnost označeného místa a následně do koberce  zhotovte otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3).

29.	Středovou konzolu ustavte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na plastové konzole místo pro zhotovení otvoru.

V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným       přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

30.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

31. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.