TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
CONSTRUCT  CF 04  PRO VOZY

### ŠKODA OCTAVIA

### (automatická převodovka  r. 99)

(DAC 061 004)

- Uvolni  rámeček páky řazení.

- Odstraň ochranný rámeček autorádia.

- Demontuj dva označené šrouby. Vyjmi schránku odkládacího prostoru.

- Demontuj dva označené šrouby. Vyjmi rámeček odkládacího prostoru. Rozpoj elektrickou instalaci .

- Demontuj dva označené šrouby upevňující střední konzolu.

- Odstraň plastovou bočnici ze strany řidiče,  povol šroub M8.

- Vyjmi zadní popelník, pod ním povol dva šrouby upevňující zadní díl střední konzoly.

- Odpoj zapalovač. Odstraň zadní díl střední konzoly.

- Odšroubuj dva šrouby M8 a matici M8 upevňující konzolu odklápěcí schránky.

- Uvolni dva šrouby příčky.

- Odšroubuj matici M8 ruční brzdy. Odpoj kontakt brzdy, povol lanovody. Ruční brzdu odstraň.

- Demontuj šroub ruční brzdy.

- Demontuj střední konzolu vysunutím k zadním sedadlům.

- Na spodní části vozu vyšroubuj 8 matic upevňující konzolu držáku výfuku. Držák uvolni.

- Povol dva šrouby objímky spoje výfukového potrubí. Rozpoj výfukové potrubí.

- Demontuj 6 úchytů předního a středního tepelného krytu katalyzátoru výfukového potrubí.

- Odstraň přední a střední tepelný kryt katalyzátoru a výfukového potrubí.

- Dle obrázku správně přilož vrtací šablonu (BC 04/1/A) na označené hrany krytu řadícího mechanismu (zadní a boční hrana ve směru spolujezdce). Označ a vrtej vodící otvor prodlouženým vrtákem Ø 6,8 mm pouze přes plast krytu řadícího mechanismu.

- Zhotoveným vodícím otvorem frézuj dle obrázku Ø 22 mm (BF 1+3) pod úhlem 
cca 30 stupňů pouze  přes plast krytu řadícího mechanismu.

- Do vzdálenosti cca 15 cm rozřízni koberec na podlaze vozu. Pozor na elektrickou instalaci 
v blízkosti řezu. Povol úchyt elektrické instalace a vedení posuň na stranu řidiče.

- Vlož osazený čep vrtací šablony (BC 04/2) do otvoru  22 mm v krytu řadícího mechanismu. Druhou stranu šablony přilož k pravému boku podlahy vozu (strana spolujezdce). Podle správně usazené šablony označ a vrtej svisle otvor  6,8 mm do interiéru vozu.

- Dle vodícího otvoru frézuj ve svislém směru předepsanou frézou na kov (BF 5+8) 
 46 otvor v plechu podlahy vozu. Pozor na elektrickou instalaci. Zkušebně vlož zámkovou část do vyfrézovaných otvorů  22 mm a  46 mm. Takto ověř správnou rozteč těchto otvorů.

- Ve vyfrézovaném otvoru vystřeď držák zámku dle středící šablony. Dle držáku zámku vyvrtej tři otvory  6,8 mm přes podlahu vozu. Pro přesnější umístění držáku zámku vlož do prvního vyvrtaného otvoru šroub. Následně vrtej dva další otvory.

- Proveď ochranu proti korozi .Použij předepsanou základní barvu Permacron 3255 do firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo 7799.

- Pomocí tří šroubů M6 x 18 a matic M6 s podložkou, proveď spojení držáku zámku 
s podlahou vozu.  Šrouby zatrhni.

- Proveď zpětnou montáž  střední konzoly. Dbej, aby byla střední konzola ve správné poloze. Přes středící šablonu upevněnou v držáku zámku vrtej svisle otvor až do střední konzoly v interiéru vozu.

- Dodávanou frézou   46 mm (BF 5+8) zhotov otvor na demontované střední konzole pro horní  část krytu zámkové vložky. Opatrně začisti hranu otvoru.

- Zkompletuj zámkovou část se vzpěrou. Zařaď polohu parking. Zámkovou část upevni do držáku zámku. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Seřiď vzájemnou výškovou polohu zámkové části dle otvoru ve správně upevněné střední konzole. Nasaď na vyfrézovaný otvor  manžetu č. 4.

- Posuň  vzpěru na  zámkové části tak, aby  upevňující díl vzpěry ležel na boku podlahy vozu (strana spolujezdce). Proveď zkušební uzamčení. Jistící čep aretuje páku řazení v poloze Parking. Při ostatních rychlostech nesmí dojít k dotyku konce zámkové části
s podkovou řazení, ani k jinému omezení řazení. Dle vzpěry vrtej dva otvory 
 6,8 mm pouze přes plech podlahy. Proveď ochranu proti korozi. Použij předepsanou základní barvu Permacron.

- Koberec  odehni. Zasuň můstek do vyvrtaných otvorů.

- Na vyčnívající šrouby můstku  nasaď vzpěru.  Dotáhni matice M6 můstku.

- Po ověření správné funkce MZZ dotáhni matice můstku a zatrhni šroub vzpěry.

- Proveď zatmelení všech částí procházejících podlahou.

Předepsaný tmel : Karosářská 1-K polyuretanová těsnící hmota HHA 381 005.

35. Rovněž zatrhni šrouby držáku zámku.

36. Natvaruj tepelný kryt katalyzátoru dle zámkové části. Zkompletuj všechny demontované díly na  podvozkové části vozu.

- Zkompletuj všechny demontované díly v interiéru vozu.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

- Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení. Upozorni jej na nutnost používání protiprašné pryžové krytky.

U P O Z O R N Ě N Í :

Předepsaný těsnící tmel:

Karosářská 1-K polyuretanová těsnící hmota, obj. č. HHA 381 005.

Dodává ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav oddělení Příslušenství a průmyslové motory.

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi!

Použij základní barvu Permacron od firmy Spies Hecker. Ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850. Pro případné odmaštění použij Permanol Silikon odmašťovač 7010 nebo Permanol Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka:

- Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce.

- Ochranné komponenty použity dle doporučení TK ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav.

- Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.