TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1609

1. - 4. Dle obr. demontujte rukojeť páky voliče a ostatní označené díly středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

5.	Odřízněte označenou část plastové kulisy.

6.	Demontujte tři označené originál matice mechanismus řazení.

7.	Na označený originál šroub našroubujte dodávaný distanční sloupek.

8.	Na označený bovden řazení připevněte dle obr. dodávaný „Kryt bovdenu“. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M5 x 10. Šroub ještě nezatrhávejte.

9.	K distančnímu sloupku a na místo demontovaného originál šroubu připevněte dodávaný „Kryt“. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 30 a zatrhávací matice M6. Šroub ani matici ještě nezatrhávejte.

10.	Zámkovou část připevněte k nainstalovanému Krytu a k originál šroubu mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 8 a zatrhávací matice M6. Šrouby ani matici ještě nezatrhávejte, zámkovou část budete ještě demontovat!

Seřiďte správně vzájemnou polohu Krytu bovdenu a vedení zámkové části. Při navolené poloze parking a při uzamčení zámkové části prochází vysunutý jistící čep volně do oka Krytu bovdenu. Tím aretuje polohu páky voliče.

Při uzamykání, nebo při volení ostatních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

11.	Zámkovou část demontujte. Následně zatrhněte šroub Krytu bovdenu a označenou matici M6 upevňující nainstalovaný Kryt.

12.	Připevněte zpět demontovanou zámkovou část (viz bod. 10) a znovu ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením a odemčením. Po ověření zatrhněte zbývající spojovací materiál.

13.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 35).

14. – 15. V místě polohy zámkové části odstraňte (dle potřeby) z vnitřní strany středové konzoly zavazející plastové nálitky (žebra).

16.	Středovou konzolu přiložte pečlivě do původní polohy v interiéru vozu. Hrot šablony označí místo pro zhotovení otvoru. Tímto označeným místem vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

17.	Dle vodícího otvoru Ø 6,8 mm frézujte opatrně přes středovou konzolu otvor 
Ø 30 mm (BF 43+3). Otřepy po frézování v zhotoveném otvoru pečlivě začistěte vhodným nástrojem.

18 - 20. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte manžetu MZ 09.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.