TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
CONSTRUCT CF 04/A PRO VOZY

### ŠKODA OCTAVIA (mr.2002)

### (automatická převodovka)

- Odstraň ochranný rámeček autorádia.

- Uvolni a vyjmi rámeček páky řazení.

- Dle obrázku uvolni a vyjmi kryt řazení.

- Před řadící pákou demontuj dva označené šrouby.

- Otevři popelník, vyjmi přihrádku a demontuj označené šrouby.

- Vyjmi popelník. Rozpoj elektrickou instalaci.

- Pod popelníkem demontuj dle obrázku označené šrouby.

- U zadní konzoly odstraň levý boční kryt a dle obrázku demontuj upevňující šroub.

- Vyjmi popelník zadní konzoly.

- Pod vyjmutým popelníkem zadní konzoly demontuj označené šrouby.

- Odstraň zadní konzolu. Rozpoj elektrickou instalaci.

- V zadní části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Odstraň střední konzolu.

- Demontuj pravou přední originál matici mechanismu řazení.

- Dle obrázku rozpoj elektrickou instalaci.

- Ze strany spolujezdce přilož dle obrázku dodávanou vrtací šablonu (BC 04A) na boční stěnu kulisy mechanismu řazení. Dle správně přiložené šablony vrtej přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 4,1 mm. Pozor na elektrickou instalaci.

- Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Dle zhotoveného otvoru frézuj přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě odstraň. Při frézování pozor na elektrickou instalaci.

- Zkušebně vlož zámkovou část na místo následného upevnění. Přední úchyt zámkové části vlož na pravý přední originál šroub mechanismu řazení a vedení zámkové části vsuň do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení (viz. obr. 20). V místě uložení zámkové části na podlaze vozu označ a odřízni dle potřeby část koberce (viz obr. 19). Zámková část nesmí ležet na koberci podlahy vozu.

- Přední úchyt zámkové části připevni dle obrázku na pravý přední originál šroub mechanismu řazení. Spojení proveď pomocí dodávané zatrhávací matice M8. Matici ještě nezatrhávej!

- Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Po ověření správné funkce MZ Construct vrtej dle otvorů v zadním úchytu zámkové části přes podlahu vozu dva otvory Ø 6,8 mm (viz. obr.).

- Zámkovou část demontuj a zhotovené otvory v podlaze vozu převrtej na Ø 8,8 mm (kontroluj průměr vrtaného otvoru  s dodávanými nýty). Zhotovené otvory ošetři proti korozi předepsaným ochranným nátěrem. Použij předepsanou základní barvu Permacron 3255 do firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo 7799.

- Do obou zhotovených otvorů v podlaze vozu zanýtuj dle obrázku dodávané maticové nýty M6.

- Zámkovou část připevni opět dle obrázku na pravý přední originál šroub M8 mechanismu řazení (spojení proveď pomocí dodávané zatrhávací matice M8) a na dva zadní maticové nýty M6 v podlaze vozu (spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů  M6 x 15).

- Znovu pečlivě ověř bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření oba šrouby M6 i matici M8 zatrhni. Zapoj zpět rozpojenou elektroinstalaci.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 13/A).

- Střední konzolu upevni pečlivě do původní polohy. Boční část střední konzoly přitiskni na hrot šablony. Hrot šablony označí na konzole místo pro zhotovení otvoru. Na vyjmuté střední konzole vrtej v označeném místě otvor Ø 4,1 mm.

- Správnost zhotoveného otvoru zkontroluj přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujisti o správnosti zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření na vyjmuté střední konzole frézuj dle tohoto otvoru 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 6.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

- Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi!

Použij základní barvu Permacron od firmy Spies Hecker. Ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850. Pro případné odmaštění použij Permanol Silikon odmašťovač 7010 nebo Permanol Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka:

- Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce.

- Ochranné komponenty použity dle doporučení TK ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav.

- Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.