Peugeot 3008 2010-

Robot.

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ

З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

- Перед установкою замка:

- Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Переконатися в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі  по черзі ) і відкрити закрити замок.

- Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).

- Розібрати центральну консоль.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконатися, що пін замка не затирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання –підгонку.

Примітки по установці: Відсутні

- Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу. Методика:Спочатку треба вдягнути гольчатий шаблон на цилінрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка . після цього треба одіти на місце пластикову центральну консоль . закрутити консоль декількома рідними болтами . прижати консоль до голчатого шаблону для того щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон .По відмітці на консолі від голчатого шаблону вирізати отвір для замка використовуючі фрезу  ) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні

- Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль.

(зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості  .

- Зібрати центральну консоль.

Примітки по збірці: Відсутні

3.	Після установки і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки:

Гаряча ліния технічної підтримки +38067-500-88-94

Войтенко Валентин:  Інженер технічний консультант

(моб.) +38067-505-49-96,  (роб.) 8-044-456-94-44 , E-MAIL: valik_v@spv.ua

Якщо у вас виникли  питання пов'язані з аварійним  відкриттям замків

Звертайтеся в Українську Локсмайстер Федерацію : www.ulf.org.ua

| АВТО | МОДЕЛЬ | ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | КПП | CONSTRUCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Značka vozidla | Typ vozidla | Modelový rok, | Jiná | Typ řazení | CONSTRUCT |
|  |  | rok výroby | specifikace |  | CF … |
| PEUGEOT | 3008 | 2010- |  | Robot | XPCF |

4

3

5

6

2

7

1

| 1 | XPCF |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sloupek distanční CF 763 (6HR17 – 40, M6/M8) | CF 763-00-03-00 | 3 |
| 3 | Manžeta č.5 | CF 303 – 71.00.00 | 1 |
| 4 | Šroub M 8 x 20 (zatrhávací) | S-08-20-01-00-01 | 2 |
| 5 | Šroub M 8 x 10 (zatrhávací) | S-08-10-01-00-01 | 1 |
| 6 | Podložka ø 6,6 | DIN 440R | 3 |
| 7 | Podložka ø 8,3 VOLVO | P-20-83-17-03-01 | 2 |

1   2

3   4

5   6

7   8

9    10

ИЗГОТОВИТЬ  ШАБЛОН

( shablon.zip на сайте WWW.SPV.UA)

11  12

ДЛЯ  ПЕЧАТИ  В  НАТУРАЛЬНЫЙ РАЗМЕР , ОТМЕНИТЬ  МАСШТАБИРОВАНИЕ  НА ПРИНТЕРЕ

РАЗМЕТИТЬ И ПРОСВЕРЛИТЬ ОТВЕРСТИЕ

ОТВЕРСТИЕ  СВЕРЛИТЬ  ПРИ ПОЛОЖЕНИИ  РЫЧАГА «R»

13   14

ФРЕЗА  ПО МЕТАЛЛУ BF 1  Ø 22mm

15  16

17  18

19  20

21  22

ИГОЛЬЧАТИЙ  ШАБЛОН  SCH 7

23  24

ФРЕЗА ДЛЯ ПЛАСТИКА BF11 Ø39.5mm

25  26

ИНСТРУМЕНТ  НЕОБХОДИМЫЙ  ДЛЯ  УСТАНОВКИ ЗАМКА

BF 1 + BF 3

Ø 22 mm

BF 3

BF 11 + BF 3

Ø 39,5 mm

Sch 7

Ø 39,5 mm