# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

##### CONSTRUCT CF 013 PRO VOZY

# ŠKODA SUPERB (automat)

#### DVC 500 003

- Na straně spolujezdce vysuňte u střední konzoly přední koberec a odkloňte jej. Zkontrolujte vedení elektrické instalace vozidla, jenž musí být umístěno u panelu střední konzoly, aby při montáži mechanického zabezpečení (vrtání otvorů) nemohlo dojít k jejímu poškození.

- Ustavte vozidlo nad ramena dílenského zvedáku a vyzvedněte vozidlo do potřebné výšky. Zařaďte polohu parkování. Demontujte vzpěru pod výfukovým potrubím.V místě střední spony rozpojte výfukové potrubí. Odstraňte střední tepelnou clonu.

- Povolte šroub z předního závěsu výfukového potrubí (pokud to usnadní montáž, - dle druhu motorizace).

- Demontujte dvě matice krytu řazení (na straně spolujezdce).

- Na šrouby nasaďte dle obrázku vrtací šablonu (BC 013) a zašroubujte zpět demontované matice.

- Do plastového krytu řazení vyvrtejte přes šablonu otvor průměr 6,8 mm.

- Přes šablonu vyvrtejte kolmo do boku středového tunelu otvor průměr 6,8 mm, až přes koberec interiéru. Použijte úhlovou vrtačku. (Pozor: pokud překrývá místo vrtání otvoru protihluková a tepelná izolace, odehněte ji. Po konečné montáži zabezpečení ji přihněte zpět). Šablonu  demontujte.

- Vyfrézujte kolmo do boku středového tunelu otvor průměr 46 mm (BF 5+8). Použijte úhlovou vrtačku. Případné zbytky tmelu v okolí otvoru odstraňte.

- Do koberce vyfrézujte otvor průměru 39,5 mm (BF 11+3), (vrtačka je vodorovně).

- Do plastového krytu řazení opatrně vyfrézujte otvor průměr 25 mm – (BF 28+3) (pouze přes stěnu plastového krytu).

- Výkyvem frézy prodlužte otvor do oválného tvaru (dozadu, k zadní části vozu).

- Na šrouby krytu řazení nasaďte dle obrázku vzpěru pro uchycení konzoly zámku a zašroubujte stávající matice.

- Do vyfrézovaných  otvorů nasuňte dle obrázku konzolu se zámkem. Nejprve nasuňte zámkovou část do otvoru ve středovém tunelu řazení a potom zajišťovací část do otvoru v plastovém krytu. Polohu zajistěte našroubováním trhacího šroubu do otvoru v úchytu konzoly a vzpěry. Šroub lehce dotáhněte.

- Přes otvory konzoly vyvrtejte do plechu středového tunelu dva otvory průměru 
6,8 mm. Vyšroubujte trhací šroub a matice upevňující vzpěru. Konzolu zámku a vzpěru vysuňte a odložte.

- Dle obrázku v interieru vozu, v místě dotyku můstku (montovaného dle obrázku 16) se středovým tunelem, odstraňte tlumící vrstvu. Odstraňte (vysajte) všechny odvrtané špony a zbytky textilního koberce v interiéru vozidla.

- Vyvrtané otvory ve středovém tunelu očistěte a potom natřete základní barvou Permacron 3255 a nechte zaschnout. Ze strany interiéru vozidla nasaďte do dvou vyvrtaných otvorů (Ø 6,8 mm) můstek. Pozor: tvarová část musí být nahoře.

- Na šrouby krytu řazení nasaďte vzpěru pro uchycení konzoly zámku a zašroubujte trhací matice. Matice opatrně dotáhněte. Do vyvrtaných otvorů nasuňte znovu konzolu se zámkem. Zašroubujte trhací šroub a trhací matice. Při pozvolném, opatrném utahování šroubu a matic, druhý pracovník v interieru vozu ověřuje správnou činnost mechanického zabezpečení.

- Při zařazení polohy parkování a otočení klíčkem  proti směru hodinových ručiček dojde k aretaci   řadící páky. Vyzkoušejte několikrát správnou funkci mechanického zabezpečení (zamknutí a odemknutí). Po ověření správné funkce dotáhněte všechny matice a trhací šroub tak, až dojde k odtržení jejich utahovacích  hlav.

- Všechny vyvrtané otvory a dosedací plochy konzoly zámku pečlivě utěsněte těsnící hmotou

(HHA 381 005).

- Koberec podvlékněte pod panel střední konzoly a těsnící kroužek (pryžovou manžetu) namáčkněte kolem zámku.

21. Namontujte zpět všechny demontované části, vozidlo spusťte dolů a ještě jednou vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení Construct.

-   Montáž mechanického zabezpečení musí provádět dva pracovníci (jeden montáž z interiéru, druhý pod vozidlem).

Vyplň řádně a čitelně záruční list

Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Je třeba, aby montáž mechanického zabezpečení  prováděli dva pracovníci (jeden montáž z interiéru, druhý pod vozidlem).

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

- Konstrukční změny vyhrazeny,.

- Provozní doba: pondělí až pátek 7-15 hod, připomínky a náměty k montáži, sdělte prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Ing. Motáček