# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

##### CONSTRUCT CF 011 (CF 012) PRO VOZY

##### ŠKODA SUPERB (12/2001-)

# mechanická převodovka - řazení tyčí

#### šestirychlostní DVC 500 002, (pětirychlostní DVC 500 001)

- Uvolněte rámeček okolo řadící páky.

- Uvolněte uchycení  koženky na řadící páce. Stáhněte hlavici řadící páky. Rámeček 
s  koženkou odstraňte.

- Povolte označené šrouby.

- Vyjměte přední popelník. Rozpojte elektrickou instalaci.

- Uvolněte a odstraňte rámeček okolo desky středního panelu.

- Demontujte dvě označené matice víka, víko vyjměte.

- Víko otvoru mechanismu řazení upravte (na okrajích víka dle rozměrů na obrázku opatrně nožem nařízněte a odtrhněte tlumící podložku od víka).

- Odehněte tlumící podložku. Dle rozměrů na obrázku odřízněte ruční pilkou pouze plastovou část víka.

- Při poloze neutrál zkontroluj  vzdálenost L mezi karoserií a ovládáním řazení viz.  Dílenská příručka Superb kap.  Nastavení mechanismu řazení  34-3, ( pětirychlostní převodovka L=41mm, šestirychlostní převodovka L=43mm ). Upravené víko namontujte zpět. Okraje tlumící podložky víka zastrčte do otvoru mezi plech tunelu a mechanismus řazení. Matice pečlivě dotáhněte. Demontujte čtyři matice upevňující mechanismus řazení.

- Na čtyři šrouby mechanismu řazení nasaďte konzolu.

- Na šrouby mechanismu řazení našroubujte trhací matice a opatrně dotáhněte. Zařaďte zpětný rychlostní stupeň. Proveďte správné ustavení konzoly v podélném směru.  Pozor – mezi řadící pákou a závorou konzoly musí být minimální vůle. Při pozvolném, opatrném utahování matic ověřuje správnou činnost mechanického zabezpečení.

Upozornění:

###### Vozidla s 6-ti rychlostní převodovkou DVC 500  002

Zpětný rychlostní stupeň je zařazen vlevo dolů dopředu, závora pro zajištění řadící páky se vysunuje zezadu -uzamykáme otočením klíče ve směru  hodinových ručiček.

Vozidla s 5-ti rychlostní převodovkou DVC 500  001

Zpětný rychlostní stupeň je zařazen vpravo dozadu, závora pro zajištění řadící páky se vysunuje zepředu - uzamykáme otočením klíče proti směru hodinových ručiček.

Zkontrolujte správné ustavení konzoly. Prořaďte všechny rychlostní stupně. Po ověřte správné činnosti zabezpečení dotáhněte trhací matice až dojde k odtržení utahované hlavy. Pro dotažení matic pod předním popelníkem (k maticím je špatný přístup) použijte upravený klíč.

- Na zámek konzoly nasaďte středící šablonu Sch 23 (Sch 33) pro vystřižení otvoru do manžety řadící páky.

Upozornění: Od kalendářního týdne (KT 15/2006) je středící šablona (Sch 23) nahrazena středící šablonou (Sch 33).

- Manžetu přes šablonu v přední části vyrovnejte a volně natáhněte z pravého předního rohu směrem k řadící páce. Manžetu přitlačte k šabloně a přes dřevěnou (pryžovou)  podložku kladivem vyděrujte otvor v manžetě (je možno použít přímo plastovou paličku bez použití dřevěné či plastové podložky). Pozor na poškození manžety. Středící šablonu Sch 23 (Sch 33) odstraňte.

- Na řadící páku nasuňte dodanou manžetu.

- Upevněte na řadící páku manžetu s rámečkem.

- Do otvoru v kožence nasuňte pryžový kroužek. Koženku s pryžovým kroužkem nacvakněte na kryt zámkové vložky. Zkompletujte demontované díly vozu.

Ještě jednou vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení Construct.

Vyplň řádně a čitelně záruční list

Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

- Konstrukční změny vyhrazeny,.

- Provozní doba: pondělí až pátek 7- 15 hod, připomínky a náměty k montáži,  sdělte prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Ing. Motáček