# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 020 A PRO VOZY

# ŠKODA OCTAVIA (bovdenové řazení)

#### DAC 061 002

- Uvolni manžetu a rámeček páky řazení.

- Odstraň ochranný rámeček autorádia.

- Demontuj dva označené šrouby. Vyjmi schránku odkládacího prostoru.

- Demontuj dva označené šrouby.  Vyjmi rámeček odkládacího prostoru. Rozpoj elektrickou instalaci.

- Demontuj dva označené šrouby upevňující střední konzolu.

- Odstraň plastovou bočnici ze strany řidiče,  povol šroub M8.

- Vyjmi zadní popelník, pod ním povol dva šrouby upevňující zadní díl střední konzoly.

- Odpoj zapalovač. Odstraň zadní díl střední konzoly.

- Odšroubuj dva šrouby M8 a matici M8 upevňující konzolu odklápěcí schránky.

- Uvolni dva šrouby příčky.

- Odšroubuj matici M8 ruční brzdy. Odpoj kontakt brzdy, povol lanovody. Ruční brzdu odstraň.

- Demontuj šroub ruční brzdy.

- Demontuj střední konzolu vysunutím k zadním sedadlům.

14.  Na spodní části vozu vyšroubuj 8 matic uchycující konzolu držáku výfuku. Držák uvolni.

15.  Povol dva šrouby objímky spoje výfukového potrubí. Rozpoj výfukové potrubí.

16.  Demontuj 6 úchytů předního a středního krytu katalyzátoru a výfukového potrubí.

- Odstraň přední a střední tepelný kryt katalyzátoru a výfukového potrubí.

- Do vzdálenosti cca 15 cm rozřízni opatrně koberec na podlaze vozu. Pozor na elektrickou instalaci v blízkosti řezu. Instalaci posuň na stranu řidiče.

- Správně přilož předepsanou vrtací šablonu (BC 020/1) na označené hrany krytu řadícího mechanismu (zadní a boční hrana ve směru spolujezdce). Vrtej vodící otvor prodlouženým vrtákem Ø 6,8 mm pouze přes plech krytu.

20.  Dle zhotoveného vodícího otvoru frézuj frézou Ø 22 mm (BF 1 + 3)  otvor pouze přes plech krytu.

21.  Vlož osazený čep vrtací šablony (BC 020/2) do vyfrézovaného otvoru Ø 22 mm. Vzpěra vrtací šablony leží na hraně plechu krytu řadícího mechanismu. Druhou stranu vrtací šablony přilož k pravému boku podlahy vozu (strana spolujezdce). Podle správně ustavené šablony vrtej svisle otvor Ø 6,8 mm až do interiéru vozu.

22.  Dle vodícího otvoru předepsanou frézou Ø 46 mm (BF 5 + 8) zhotov otvor do podlahy vozu. Pozor na elektrickou instalaci. Zkušebně vlož zámkovou část do vyfrézovaných otvorů 
Ø 22 mm a Ø 46 mm. Takto ověř správnou rozteč těchto otvorů.

23.  Ve vyfrézovaném otvoru vystřeď držák zámku pomocí středící šablony (Sch 2). 
Dle držáku zámku vrtej tři otvory pro jeho uchycení. Pro přesnější ustavení držáku zámku vlož do prvního vyvrtaného otvoru šroub M6. Následně vrtej další dva otvory.

24.  Proveď ochranu proti korozi všech vyvrtaných otvorů. Použij předepsanou základní barvu Permacron 3255 od firmy Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron kombi 7850, pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo 7799).

25.  Pomocí tří pevnostních šroubů M6 x 18 a matic M6 (LOCK) proveď spojení držáku  zámku s podlahou vozu. Šrouby zatím nezatrhávej z důvodu pozdější montáže záchytu!

26.  Proveď zpětnou montáž střední konzoly. Dbej, aby byla střední konzola ve správné poloze. Přes středící šablonu držáku zámku vrtej svisle otvor až do střední konzoly v interiéru vozu.

- Frézou  Ø 46 mm (BF 5+8) zhotov otvor v demontované střední konzole pro kryt zámkové vložky. Opatrně začisti hrany otvoru.

- Nasaď do vyfrézovaného otvoru pryžovou manžetu č. 4.

29.  Zkompletuj zámkovou část se vzpěrou a kroužkem dorazu. Kroužek dorazu je upevněn na  zámkové části tak, aby byl zároveň s koncem zámkové části. Polohu pojisti nezatrhávacím šroubem M6 x 12.

Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Zámkovou část upevni do držáku zámku. Druhý konec zámku není zasunut do prostoru řadícího mechanismu. Seřiď vzájemnou výškovou polohu zámkové části dle otvoru v upevněné střední konzole. Šrouby zatím nezatrhávej.

Proveď zkušební uzamčení. Jistící čep aretuje při zpětném chodu polohu řadící páky. 
Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít ke styku konce zámkové části s podkovou řadícího mechanismu, ani k jinému omezení řazení.

30. Vrtákem zkalibruj otvory ve vzpěře a v pravém rohu plechového lemu krytu řadícího mechanismu. Pomocí šroubů M6 x 15, podložky a matice proveď spojení vzpěry s krytem řazení. Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení povol dvě označené matice.

31. Dle obrázku přilož záchyt. Dvěmi dodanými šrouby M6 x 18 přišroubuj držák zámku přes podlahu vozu do otvorů se závitem v záchytu. Šrouby zašroubuj do označených otvorů se závitem. Proti uvolnění šrouby pojisti závitovým lepidlem (od firmy Würth, Hochfest893270, resp. od firmy Novato, P 115). Znovu ověř bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Šrouby držáku zatrhni.

- Rovněž zatrhni všechny označené šrouby.

- Zatrhni šrouby v držáku zámku.

34.  Proveď zatmelení všech částí procházejících podlahou. Použij předepsaný tmel: 
Karosářská 1 – K polyuretanová těsnící hmota HHA 381 005.

35. Natvaruj kryt katalyzátoru dle zámkové části. Zkompletuj všechny demontované díly na podvozkové části vozu.

- Proveď kompletaci všech demontovaných částí v interiéru vozu.

-  Zkontroluj správnou činnost  zařízení.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

-  Seznam obsluhu vozidla se správným používáním  zařízení. Upozorni ji na  nutnost požívání protiprašné pryžové krytky.

U P O Z O R N Ě N Í :

Předepsaný těsnící tmel:

Karosářská 1-K polyuretanová těsnící hmota, obj. č. HHA 381 005.

Dodává ŠKODA AUTO  a.s. Mladá Boleslav oddělení Příslušenství a průmyslové motory.

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi!

Použij základní barvu Permacron od firmy Spies Hecker. Ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850. Pro případné odmaštění použij Permanol Silikon odmašťovač 7010 nebo Permanol Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka:

- Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce.

- Ochranné komponenty použity dle doporučení TK ŠKODA AUTO  a.s. Mladá Boleslav.

- Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.