# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 926/B PRO VOZY

## HYUNDAI SONATA (mr.2005)

## (mechanická převodovka)

- V odkládací přihrádce vyjměte kryt dna.

- Pod vyjmutým krytem demontujte upevňující šrouby.

- Sejměte manžetu řadící páky, vyjměte kryt řazení.

- Odstraňte rámeček krytu řazení.

- Demontujte upevňující šrouby.

- Vyjměte plastový kryt.

- V přední části středové konzoly demontujte boční upevňující šrouby.

- V zadní části středové konzoly demontujte boční upevňující šrouby.

- Středovou konzolu odstraňte.

- Přední otvor kulisy mechanismu řazení profrézujte dle obrázku frézou Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

- Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku dodávanou objímku (Oko). Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte!

- Demontujte označený originál šroub mechanismu řazení (pravý zadní).

- Na místo demontovaného šroubu vložte dodávanou velkoplošnou podložku Ø 8.4 mm.

- Zadní úchyt zámkové části připevněte na místo demontovaného originál šroubu mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 95 s podložkou Ø 8,3 mm.

Přední úchyt zámkové části připevněte dle obrázku k originál otvoru se závitem v podlaze vozu. Na otvor vložte opět velkoplošnou podložku Ø 8,4 mm. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 75 (s tvarovou podložkou Ø 8,3 mm). Šrouby ještě nezatrhávejte.

15. - 16. Seřiďte správnou polohu objímky (Oka) na táhle bovdenu řazení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

17. Po několikerém ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení Construct zatrhněte oba upevňující šrouby M8 zámkové části a oba šrouby M6 (imbus) objímky s okem.

18. - 20. Na oba boční otvory i na zadní otvor kulisy mechanismu řazení připevněte dodávané krycí plechy. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte do kulisy otvory pro jejich připevnění. Polohu krycích plechů zajistěte pomocí dodávaných pevnostních nýtů.

21.	V místech označených šipkami demontujte oba originál šrouby mechanismu řazení. Na místa demontovaných šroubů vložte sloupky vedení. Na oba sloupky ustavte dle obr. dodávaný kryt, který společně se sloupky připevněte ke kulise mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 75 (s podložkami).

22.	Vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzmačením. Dle otvoru v krytu vrtejte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 4,1 mm.

23.	Polohu krytu pojistěte pomocí pevnostního nýtu. Zatrhněte také oba upevňující šrouby M8.

24. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

25. Upevněte středovou konzolu pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. V označeném místě vyvrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

26. Znovu zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

27. Zkompletujte všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou
 manžetu č. 5.

-  Několikerým uzamčením zkontrolujte správnou činnost MZ Construct.

-  Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.