# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1192/A PRO VOZY

# FORD C-MAX (mr. 2008) R-dopředu

(mechanická, 6-ti stupňová převodovka)

- - 16. Demontujte označený spojovací materiál, vyjměte všechny potřebné kryty a díly panelu středové konzoly, rozpojte elektroinstalaci.

- - 19. Dle obr. demontujte plechovou výztuhu středové konzoly.

20.	Ze strany spolujezdce přiložte vrtací šablonu (BC 1192) do bočního prolisu v kulise mechanismu řazení, viz obr. Dle správně přiložené šablony zhotovte opatrně přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 4,1 mm.

21.	Šablonu odstraňte a zhotovený otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

22.	Dle převrtaného otvoru frézujte opatrně přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor 
Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

23.	Dle obrázku (nad vyfrézovaným otvorem) odstraňte označenou část kulisy mechanismu řazení.

24.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 25. Šrouby ještě nezatrhávejte.

- - 26. Dle potřeby odstraňte (odřízněte, odstřihněte) označené části plechové výztuhy středové konzoly, které by omezovaly bezproblémovou instalaci zámkové části.

- Upravenou plechovou výztuhu středové konzoly připevněte zpět na původní místo. Z označeného originál šroubu mechanismu řazení demontujte originál matici. Místo demontované matice našroubujte na označený originál šroub dodávaný distanční sloupek, viz obr.

- Zámkovou část připevněte k našroubovanému distančnímu sloupku. Spojení proveďte dle obr. pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 20. Šroub ještě nezatrhávejte.

- Označený otvor v úchytu zámkové části připevněte k originál otvoru v plechovém držáku středové konzoly. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 20 a matice M6. Šroub ještě nezatrhávejte.

- Správnou vzájemnou polohu objímky bovdenu řazení se zámkovou částí seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky bovdenu řazení a tím aretoval polohu řadící páky. Při uzamykání, nebo při řazení zpátečky, či ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením zatrhněte oba upevňující šrouby zámkové části.

- Znovu ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Následně zatrhněte i oba šrouby objímky bovdenu řazení.

32.	Dodávaný kryt bovdenu přiložte dle obrázku ke kulise mechanismu řazení. Dle správně přiloženého krytu vrtejte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm, viz obr.

33.	Spojení krytu s kulisou řazení proveďte v místě zhotoveného otvoru pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 18 a matice M6. Šroub ještě nezatrhávejte.

34.	Dle zbývajících dvou úchytů v krytu bovdenu vrtejte přes stěnu kulisy mechanismu řazení dva otvory Ø 6,8 mm.

35.	Spojení krytu s kulisou řazení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 18 
a matic M6. Vyzkoušejte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Šrouby následně zatrhněte.

36.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7). Do označeného otvoru v úchytu zámkové části připevněte držák kabeláže.

37. 	Dle potřeby odstraňte plastové výlisky vnitřní strany středové konzoly, u kterých by docházelo ke kontaktu se zámkovou částí, resp. s krytem bovdenu.

38.	Boční plastový kryt přiložte zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně středové konzoly místo pro zhotovení otvoru. V tomto místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením bočního dílu středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte tento otvor na Ø 6,8 mm.

39. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního dílu středové konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného otvoru frézujte do plastové konzoly otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

40.	Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení  lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146					tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157					fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz				http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.