# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 016 PRO VOZY

# ŠKODA ROOMSTER, FABIA II

# (mechanická převodovka - magneziové řazení)

(DVC 770 001)

- V zadní části interiéru vozu demontujte krytku pro loketní opěru.

- V zadní části panelu střední konzoly vyjměte vložku odkládací přihrádky.

- Pod vyjmutou vložkou demontujte upevňující šroub.

- Demontujte boční upevňující šroub loketní opěry.

- V přední části panelu střední konzoly vyjměte vložku držáku na nápoje.

- Pod vyjmutou vložkou demontujte upevňující šrouby.

- Vyjměte a povysuňte směrem nahoru manžetu s rámečkem řadící páky.

- Pod ruční brzdou vyjměte plastovou krytku.

- Rozpojte potřebné konektory elektrické instalace. Odstraňte panel střední konzoly.

- Demontujte čtyři originál matice mechanismu řazení.

- Konzolu ustavte na čtyři originál šrouby řazení a upevněte ji pomocí čtyř dodávaných zatrhávacích matic M8. Matice lehce dotáhněte.

Zařaďte zpětný rychlostní stupeň a pomocí klíče zabezpečovacího zařízení uzamkněte řadící páku. Vyzkoušejte několikrát správnou funkci mechanického zabezpečení. Při zařazení ostatních rychlostních stupňů nesmí dojít k žádnému omezení pohybu řazení!

Zkontrolujte správné ustavení konzoly a všechny zatrhávací matice dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahovací hlavy.

- Na vnitřní straně panelu střední konzoly odstraňte dle obrázku v místě následného uložení vrtací šablony vystupující plastové nálitky.

- Po odstranění plastových nálitků vložte dle obrázku vrtací šablonu (BC 016) do prolisu na vnitřní straně panelu střední konzoly.

Dle otvoru v šabloně předvrtejte do panelu střední konzoly otvor Ø 4,1 mm. Po zhotovení otvoru šablonu odstraňte.

- Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením panelu střední konzoly na původní místo. Z vnější strany převrtejte zhotovený otvor na Ø 6,8 mm.

- Opět zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením panelu střední konzoly na původní místo. Dle vyvrtaného otvoru frézujte přes panel střední konzoly otvor Ø 24 mm (BF 38+3). Vzniklé otřepy opatrně a pečlivě začistěte.

- Namontujte zpět na původní místo takto připravený panel střední konzoly i všechny ostatní  demontované díly.

17. Těsnící kroužek nasaďte do otvoru okolo zámkové části mechanického zabezpečení.

Pozor na jeho správné ustavení. Užší okraj těsnícího kroužku musí být na straně směrem k motorovému prostoru.

Samolepící štítek „CONSTRUCT“ nalepte na 5. dveře vozu na levou stranu (ve směru jízdy) symetricky do úrovně nápisu Roomster.

Na sklo zadních dveří (směrem ke sloupku) nalepte zevnitř samolepící štítky „CONSTRUCT“.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

- Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

- Konstrukční změny vyhrazeny.

- Provozní doba: pondělí až pátek 7- 15 hod.

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.