# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 016/B PRO VOZY

# ŠKODA ROOMSTER

# (mechanická převodovka - magneziové řazení)

- V zadní části interiéru vozu demontujte krytku pro loketní opěru.

- V zadní části panelu střední konzoly vyjměte vložku odkládací přihrádky.

- Pod vyjmutou vložkou demontujte upevňující šroub.

- Demontujte boční upevňující šroub loketní opěry.

- V přední části panelu střední konzoly vyjměte vložku držáku na nápoje.

- Pod vyjmutou vložkou demontujte upevňující šrouby.

- Vyjměte a povysuňte směrem nahoru manžetu s rámečkem řadící páky.

- Pod ruční brzdou vyjměte plastovou krytku.

- Rozpojte potřebné konektory elektrické instalace. Odstraňte panel střední konzoly.

10. - 12. Pokud se na řadící páce nachází tento plastový kroužek (viz obr.), odstraňte jej. Použijte např. kleště, nebo nůž.

13.	Demontujte čtyři originál matice mechanismu řazení.

14.	Konzolu ustavte na čtyři originál šrouby řazení a upevněte ji pomocí čtyř dodávaných zatrhávacích matic M8. Matice lehce dotáhněte.

15.	Zařaďte zpětný rychlostní stupeň a pomocí klíče zabezpečovacího zařízení uzamkněte řadící páku. Vyzkoušejte několikrát správnou funkci mechanického zabezpečení. Při zařazení ostatních rychlostních stupňů nesmí dojít k žádnému omezení pohybu řazení!

Zkontrolujte správné ustavení konzoly a všechny zatrhávací matice dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahovací hlavy.

16.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 26).

17.	Ustavte pečlivě panel střední konzoly na původní místo. Hrot šablony označí na střední konzole bod pro zhotovení otvoru. V označeném místě zhotovte vrtákem Ø 4,1 mm otvor.

Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením panelu střední konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

18.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením panelu střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte na demontovaném panelu střední konzoly otvor Ø 35 mm (BF 35+8). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

19.	Zkompletujte všechny demontované díly, včetně rozpojených konektorů elektroinstalace. Na kryt zámkové vložky nasaďte těsnící kroužek CF 014.

Samolepící štítek „CONSTRUCT“ nalepte na 5. dveře vozu na levou stranu (ve směru jízdy) symetricky do úrovně nápisu Roomster.

Na sklo zadních dveří (směrem ke sloupku) nalepte zevnitř samolepící štítky „CONSTRUCT“.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

- Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

- Konstrukční změny vyhrazeny.

- Provozní doba: pondělí až pátek 7- 15 hod.

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.