TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1590

1. - 10. Demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely…) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.

11. - 12. Demontujte a vyjměte vzduchovod topení.

13.	Rozpojte a odkloňte táhlo bovdenu řazení (pro snazší následnou činnost – vrtání a frézování v kulise mechanismu řazení).

14. – 15. Dle obr. vrtejte v označeném místě kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

16.	Do zhotoveného otvoru vložte stopku frézy Ø 35 mm (BF 35+8) a dle obr. odfrézujte část přední stěnu kulisy mechanismu řazení. Otřepy začistěte a piliny důkladně vysajte.

17.	Demontujte tři označené originál šrouby upevňující mechanismus řazení.

18.	Dle potřeby odstraňte část označeného nálitku kulisy mechanismu řazení (při pohybu krytu bovdenu nesmí docházet k žádnému kontaktu krytu s kulisou řazení). Otřepy začistěte a piliny pečlivě vysajte.

19.	Na místa tří demontovaných originál šroubů kulisy mechanismu řazení vložte dodávané velkoplošné podložky Ø 8,4 mm.

20. – 21. Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obr. dodávaný kryt bovdenu. Pro spojení použijte zatrhávací šrouby M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

22.	Na místo demontovaného pravého předního originál šroubu kulisy řazení (ve směru jízdy) připevněte dle obr. dodávanou podpěru. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 90 (s podložkou Ø 8,3 mm). Šroub ještě nezatrhávejte.

23.	Zámkovou část připevněte dle obr. na místo demontovaného pravého zadního originál šroubu kulisy řazení a k nainstalované podpěře. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 35 (s podložkou Ø 8,3 mm) a dvou zatrhávacích šroubů M6 x 15 (s podložkami Ø 6,3 mm). Šrouby ještě nezatrhávejte.

24.	Seřiďte vzájemnou polohu oka krytu bovdenu s jistícím čepem zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem krytu bovdenu. Šrouby krytu bovdenu opatrně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

25.	K úchytu (sloupku) zámkové části a na místo demontovaného levého předního originál šroubu kulisy řazení připevněte dodávaný kryt. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 20 a M8 x 120. Pod hlavy obou šroubů vložte podložky 
Ø 8,3 mm. Šrouby ještě nezatrhávejte.

26.	Znovu ověřte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem krytu bovdenu až do otvoru v krytu. Při uzamykání, ani při řazení ostatních rychlostí (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

27.	Po ověření bezchybné funkce MZ Construct  zatrhněte šrouby upevňující zámkovou část, kryt i podpěru.

28.	Znovu ověřte správnou polohu krytu bovdenu na táhle bovdenu řazení a následně upevňující šrouby M6 (imbus) zatrhněte.

29.	V případě potřeby odstraňte na vnitřní straně středové konzoly zavazející část, viz obr.

30.	U rámečku manžety řadící páky odstraňte dle potřeby část zavazejícího vnitřního plastového nálitku (v místě polohy krytu zámkové vložky).

31.		Namontujte zpět všechny demontované díly (rozpojené svorkovnice spojte). Na kryt  zámkové vložky nasaďte středící šablonu pro vystřižení otvoru do manžety řadící páky (Sch 34).

Manžetu řadící páky stáhněte dolů a ustavte do správné polohy. V zadní části ji vyrovnejte a volně natáhněte z pravého zadního rohu směrem k řadící páce. V místě zámku manžetu přitlačte k šabloně a lehkým úderem plastové paličky prostřihněte otvor v manžetě. Pozor na celkové poškození manžety. Po zhotovení otvoru sundejte šablonu pro vystřižení otvoru. Zkontrolujte prostřižený otvor v manžetě.

32.	Manžetu řadící páky zacvakněte do krytu řazení a vystřižený otvor v manžetě nasuňte do drážky v krytu zámkové vložky. Těsnící kroužek („O“ kroužek) namáčkněte do drážky v krytu zámkové vložky a fixujte tím manžetu.

33.	Vyzkoušejte několikrát správnou funkci mechanického zabezpečení Construct.

-	Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

-	Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.