TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1602 A

Pozn.: Fotodokumentace byla zhotovena na voze Hyundai i30, mr.12, manual.

- - 12. Demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.

- V případě potřeby odstraňte označenou část kulisy mechanismu řazení, viz obr.  Kulisa řazení nesmí nijak omezovat instalaci mechanického zabezpečení. Vzniklé otřepy pečlivě začistěte a odstraňte.

- Demontujte matice upevňující plechový držák.

- Demontujte čtyři originál šrouby upevňující kulisu mechanismu řazení.

- Na místa demontovaných šroubů vložte dle potřeby příslušný počet velkoplošných   podložek Ø 8,4 mm.

- Při kontaktu mechanického zabezpečení (konzoly) s pohyblivou spodní částí řadící páky odstraňte dle potřeby tuto zavazející část, viz obr. (pozor, neodstranit tuto spodní část řadící páky po celém obvodu, jen částečně).

- Na místa demontovaných originál šroubů kulisy řazení připevněte dle obr. dodávanou konzolu. Připevnění konzoly proveďte pomocí tří zatrhávacích šroubů M8 x 75 a jednoho šroubu M8 x 80 (nejdelší sloupek konzoly). Pod hlavy šroubů vložte podložky Ø 8,3 mm.

Ověřte správnou polohu i funkci mechanického zabezpečení. Konzolu seřiďte tak, aby při zařazení zpětného chodu a uzamčení zámkové části otočný segment aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení Construct všechny čtyři šrouby M8 zatrhněte.

- Demontovaný plechový držák připevněte zpět na původní místo.

- Dodávaný kryt přiložte dle obr. k bočnímu otvoru ve stěně kulisy mechanismu řazení. Dle čtyř otvorů v krytu vrtejte přes stěnu kulisy řazení otvory Ø 4,1 mm.

- Kryt připevněte k boční stěně kulisy mechanismu řazení pomocí dodávaných pevnostních nýtů.

- Připevněte zpět na původní místo středovou konzolu. Na zámkovou vložku nasaďte středící šablonu (Sch 34) pro vystřižení otvoru do manžety řadící páky.

- Manžetu přes šablonu vyrovnejte a volně natáhněte. Manžetu přitlačte k šabloně a plastovým kladivem opatrně vyděrujte otvor v manžetě. Pozor na poškození manžety! Po zhotovení otvoru středící šablonu odstraňte.

Rámeček s manžetou řadící páky zacvakněte do krytu řazení a těsnící kroužek 
(O-kroužek) namáčkněte kolem zámku konzoly, resp. okolo krytu zámkové vložky.

- Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Dbejte na správné zapojení konektorů elektroinstalace

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

- Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146					tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157					fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.