INTERNATIONAL

115407 МОСКВА, ул. Речников 7, тел: 105-05-86, факс: 118-0255

Инструкция по установке замка Construct

Mul-T-Lock® cylinder inside

на автомобиль Suzuki Grand Vitara, 2005 год,

тип КПП - автомат

Монтаж замка рекомендуется производить в приведённом ниже порядке.

Время, необходимое для монтажа замка, составляет 1,5-2 часа.

Необходимый оригинальный инструмент:

- фреза по пластику ø40

- фреза по пластику ø22

- шаблон-указатель SCH 7

Комплектация замка:

- замок

- шайба Ø25 х Ø9 х 1 – 2 шт.

- 2 срывных болта М8х25

- комплект ключей Mul-T-Lock с кодовой карточкой

- декоративная накладка

Замок устанавливается со стороны пассажирского сиденья и блокирует механизм переключения передач в положении «паркинг».

# Рекомендуемая последовательность выполнения операций по установке замка

- Разберите консоль для получения доступа к механизму переключения передач.

- Используя фрезу по пластику Ø22, просверлите по месту отверстие в корпусе механизма переключения передач (см. рис.1)

- Отверните два штатных болта крепления механизма переключения передач (справа  по ходу движения автомобиля).

- Установите  замок, закрепив его срывными болтами М8х25 (см. рис.2). Болты не срывать.

- Проверьте надёжность блокировки механизма переключения передач. При необходимости положите под замок шайбы (прилагаемые в комплекте).

- Сорвите срывные болты.

- Используя шаблон-указатель SCH 7 и фрезу по пластику Ø 40, разметьте и вырежьте отверстие в консоли под замок.

- Соберите  консоль.

- Наденьте на замок декоративную накладку (см. рис. 3).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3