TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

ELEKTROMECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

EMZ 90-112

Pozor. Po celou dobu montáže udržujte čistotu ve voze.

1.	Z obou stran demontujte upevňující  šrouby.

2.	Vyjměte boční plastové kryty.

3.	Pod vyjmutými kryty demontujte upevňující šrouby.

4.	Vyjměte označený kryt.

5.	Vyjměte rámeček okolo volící páky. Rozpojte dle potřeby elektroinstalaci vozu.

6.	Vyjměte manžetu volící páky a povysuňte ji přes rukojeť.

7.	Demontujte označené šrouby.

8. -  9.	Vyjměte manžetu ruční brzdy.

10.	V zadní části středové konzoly vyjměte ofukovač.

11.	Vyjměte a povysuňte popelník.

12.	Rozpojte konektor elektroinstalace a popelník vyjměte.

13.	Demontujte označené šrouby.

14.	Vyjměte zadní panel středové konzoly.

15. – 16. Nadzvedněte středovou konzolu a rozpojte elektroinstalaci vozu. Středovou konzolu vyjměte.

17.	Vyjměte vzduchovod topení.

- Navolte volící páku do parkovací polohy. K označenému místu kulisy mechanismu řazení (strana řidiče) přiložte dle obr. vrtací šablonu (BC 022A). Spodní hrana vrtací šablony musí být po celé délce opřená o lem mechanismu řazení. Dbejte na její správné ustavení.

Dle šablony vrtejte opatrně pouze přes stěnu plastového krytu mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

19. 	Šablonu sejměte a ověřte správnost vyvrtaného otvoru v kulise mechanismu řazení. Dle tohoto vodícího otvoru zhotovte otvor Ø 24 mm. Použijte děrovač otvoru Ø 24 mm (BF 40+39). Zhotovení otvoru provádějte opatrně pouze přes stěnu plastového krytu mechanismu řazení. Všechny vzniklé otřepy pečlivě začistěte a piliny odstraňte (vysajte).

20.	Nastavte volící páku na některou z rychlostních poloh. Do prolisu mechanismu řazení (strana spolujezdce) přiložte dle obr. vrtací šablonu (BC 90-085). Spodní hrana vrtací šablony musí být po celé délce opřená o lem mechanismu řazení. Dbejte na její správné ustavení.

Dle šablony vrtejte opatrně pouze přes stěnu plastového krytu mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

21. 	Ověřte správnost vyvrtaného otvoru v kulise mechanismu řazení, který následně převrtejte na otvor Ø 10 mm. Zhotovení otvoru provádějte opatrně pouze přes stěnu plastového krytu mechanismu řazení. Všechny vzniklé otřepy pečlivě začistěte a piliny odstraňte (vysajte).

22.	Ze strany řidiče demontujte označené originál matice.

23.	Na označený originál šroub mechanismu řazení (vpředu vlevo – ve směru jízdy) vložte dodávanou velkoplošnou podložku Ø 6,6 mm.

24.	Následně na tento originál šroub mechanismu řazení našroubujte dodávaný distanční sloupek (l = 30 mm).

25. 	Sloupek dotáhněte.

26.	Na zadní originál šroub mechanismu řazení přišroubujte dle obr. dodávanou podpěru. Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M6 Pod matici vložte podložku Ø 6,3 mm.

27.	Ohnutý konec vedení (trubky) elektromechanické zámkové části vsuňte do zhotoveného otvoru v mechanismu řazení. Elektromechanickou zámkovou část připevněte k distančnímu sloupku a k podpěře pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 12. Šrouby ještě nezatrhávejte.

28.	Demontujte označené šrouby upevňující plastový kryt mechanismu řazení (strana spolujezdce).

29.	K držáku mikrospínače přišroubujte dle obr. dodávaný mikrospínač (použijte šrouby M2,5x10). Držák s mikrospínačem ustavte dle obr. na místa demontovaných originál šroubů tak, aby kontakt mikrospínače byl zasunutý ve vyvrtaném otvoru Ø 10 mm. Držák s mikrospínačem připevněte pomocí původních originál šroubů (šrouby zlehka dotáhněte).

Nastavte volící páku do parkovací polohy. Držák s mikrospínačem ustavte posunutím tak, aby byl spínač sepnutý. (Upozornění. Spínač nesmí být sepnutý na doraz, mohlo by dojít k jeho poškození a tím ke špatné funkci zamykání volící páky v parkovací poloze).

Po správném nastavení spínače šrouby upevňující držák s mikrospínačem pečlivě dotáhněte.

30.	Nastavte volící páku do parkovací polohy. Vyzkoušejte správnou funkci elektromechanického zabezpečení. Při navolení polohy parking a uzamčení elektromechanické zámkové části dojde k aretaci volící páky.

Vyzkoušejte několikrát správnou funkci elektromechanického zabezpečení (zamknutí a odemknutí). Po ověření správné funkce EMZ Construct dotáhněte zatrhávací šrouby i matici tak, až dojde k odtržení utahovacích hlav.

31. - 32. Připojte servopohon do elektroinstalace vozu, viz schéma. Zkompletujte všechny demontované díly, dbejte na správné zpětné spojení všech rozpojených konektorů elektroinstalace, proveďte závěrečné přezkoušení a zkušební jízdu.

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.