INTERNATIONAL

115407 МОСКВА, ул. Речников 7, тел: 105-05-86, факс: 118-0255

Инструкция по установке замка Construct

Mul-T-Lock® cylinder inside

на автомобиль Lexus RX 300, тип КПП - автомат

Монтаж замка рекомендуется производить в приведённом ниже порядке.

Время, необходимое для монтажа замка, составляет 1,5-2 часа.

Необходимый оригинальный инструмент:

- фреза по пластику ø40

- шаблон-указатель SCH 7

Комплектация замка:

- кронштейн с замком

- защита штока замка

- планка под болт М6

- шайба Ø7хØ20х5

- болты срывные: М6х20 – 1 шт., М6х30 – 2 шт.

- гайки срывные: М8 – 2 шт., М6 – 1 шт.

- комплект ключей Mul-T-Lock с кодовой карточкой

- декоративная накладка

Замок устанавливается со стороны пассажирского сиденья и блокирует механизм переключения передач в положении «паркинг».

# Рекомендуемая последовательность выполнения операций по установке замка

- Разберите консоль для получения доступа к механизму переключения передач.

- Установите защиту штыря замка (см. рис.2). При этом замените один штатный болт срывным (поз. 1 - М6х30), а другой штатный болт с гайкой замените срывными болтом и гайкой (поз. 2).

- Отверните 2 штатные гайки крепления механизма переключения передач (см. рис. 1 – поз. 1 и 2).

- Установите кронштейн с замком (см. рис. 2), закрепив его срывными гайками М8. Гайки не срывать.

- В кронштейне механизма переключения передач (см. рис.1–поз.3) по месту просверлите отверстие Ø 6 мм, используя отверстие в кронштейне замка как направляющую. Соедините кронштейн замка с кронштейном механизма переключения передач срывным болтом М6х16, шайбой Ø7хØ20х5 и планкой с отверстием М6. Шайба располагается между замком и кронштейном механизма переключения передач.

- Подтяните все винты и гайки. Проверьте работу замка.

- Сорвите все винты и гайки.

- Используя шаблон-указатель SCH 7 и фрезу по пластику Ø 40, разметьте и вырежьте отверстие в консоли под замок.

- Соберите консоль. Наденьте на замок декоративную накладку (см. рис. 3).

| Поз.2 Поз.3 Поз.1 | Поз.2 Поз.1 |
| --- | --- |
| Рис.1 | Рис.2 |
| Рис.3 |  |