Инструкция по установке замка

Сonstruct Mul-T-Lock® cylinder inside

на автомобиль VolksWagen Pointer 1.0,

тип КПП – механика

Монтаж замка рекомендуется производить в приведённом ниже порядке.

Время, необходимое для монтажа замка, составляет 1,5-2 часа.

Необходимый оригинальный инструмент:

- фреза по пластику ø40

- шаблон-указатель SCH 7

Комплектация замка:

- кронштейн с замком

- хомут с двумя срывными болтами М8х20

- резьбовая планка (М8)

- болт срывной М8х20 - 1 шт.

- гайка срывная М8 – 1 шт.

- шайба защитная 8 – 2 шт.

- комплект ключей Mul-T-Lock

- декоративная накладка

Порядок работы

- Разобрать центральную консоль, чтобы обеспечить доступ к механизму переключения передач.

- Установить замок со стороны водительского сидения (см. рис.1), предварительно отвернув штатную гайку М8. Закрепить его срывной гайкой, не срывая её. Второе место крепления определяется по месту.

- Поставить рычаг переключения передач в положение «R-задний ход». Установить хомут на тягу.

- Отрегулировать положение хомута на тяге и замка на корпусе а/м так, чтобы хомут при выдвинутом блокирующем штыре замка не давал снять рычаг переключения передач из положения «задний ход». При убранном штыре хомут не должен задевать за замок.

- Просверлить отверстие Ø8 в кузове а/м по месту, используя отверстие в лапке замка как направляющую (вторая точка крепления). Закрепить замок срывным болтом (см. рис. 2) и планкой с резьбой М8.

- Ещё раз проверить работу всего механизма.

- Сорвать все болты и гайку.

- Используя шаблон SCH 7 и фрезу Ø 40, разметить и вырезать отверстие в консоли под выход личинки замка.

- Собрать консоль и установить декоративную накладку на замок             (см. рис. 3).

Рис.1

Рис. 2

Рис. 3