INTERNATIONAL

115407 МОСКВА, ул. Речников 7, тел: 105-05-86, факс: 118-0255

Инструкция по установке замка Construct

Mul-T-Lock® cylinder inside

на автомобиль Hyundai Elantra, тип КПП – автомат,

объём камеры сгорания двигателя – 1.8(2.0)

Монтаж замка рекомендуется производить в приведённом ниже порядке.

Время, необходимое для монтажа замка, составляет 1,5-2 часа.

Необходимый оригинальный инструмент:

- фреза по пластику ø40

- шаблон-указатель SCH 7

Комплектация замка:

- замок

- хомут с двумя срывными болтами М6х4

- втулка Ø20 х Ø9 х 5

- 2 срывных болта М8х30

- 2 защитные шайбы 8

- комплект ключей Mul-T-Lock с кодовой карточкой

- декоративная накладка

Замок устанавливается со стороны водительского сиденья и блокирует тягу механизма переключения передач в положении «паркинг» при помощи хомута.

# Рекомендуемая последовательность выполнения операций по установке замка

- Разберите пластиковую консоль для получения доступа к механизму переключения передач.

- Отверните два штатных болта крепления механизма переключения передач (спереди по ходу движения автомобиля).

- Установите кронштейн с замком на срывные болты М8x30 (см. рис.1), положив под них втулки Ø20хØ9х5. Болты не срывать.

- Установите хомут на тягу (см. рис.2), закрепив его двумя срывными болтами М6х4. Болты не срывать.

- Отрегулируйте положение хомута на тяге так, чтобы замок надежно блокировал механизм выбора передач в положении «паркинг».

- Сорвите срывные болты на хомуте и механизме переключения передач.

- Используя шаблон-указатель SCH 7 и фрезу по пластику Ø 40, разметьте и вырежьте отверстие в консоли под замок.

- Соберите  консоль.

- Наденьте на замок декоративную накладку (см. рис.3).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3