INTERNATIONAL

115407 МОСКВА, ул. Речников 7, тел: 105-05-86, факс: 118-0255

Инструкция по установке замка Construct

Mul-T-Lock® cylinder inside

на автомобиль Nissan Patrol, тип КПП - automat

Монтаж замка рекомендуется производить в приведённом ниже порядке.

Время, необходимое для монтажа замка, составляет 1,5-2 часа.

Необходимый оригинальный инструмент:

- фреза по пластику ø40

- фреза по металлу ø22

- шаблон-указатель SCH 7

Комплектация замка:

- замок

- гайки срывные М6 – 2 шт.

- комплект ключей Mul-T-Lock с кодовой карточкой

- декоративная накладка

Замок устанавливается со стороны пассажирского сиденья (личинка замка выходит вверх) и блокирует механизм переключения передач в положении «паркинг».

# Рекомендуемая последовательность выполнения операций по установке замка

- Разберите консоль для получения доступа к механизму переключения передач.

- Отверните 2 штатные гайки крепления механизма переключения передач (см. рис. 1).

- Используя фрезу по металлу ø22, разметьте и просверлите отверстие под замок в кузове автомобиля.

- Установите замок (см. рис. 1), закрепив его срывными гайками М6.

- Установите механизм переключения передач в положение «паркинг».

- Проверьте работу замка.

- Сорвите гайки.

- Используя шаблон-указатель SCH 7 и фрезу по пластику Ø 40, разметьте и вырежьте отверстие в консоли под замок.

- Соберите консоль. Наденьте на замок декоративную накладку (см. рис. 2).

Рис. 1

Рис. 2