INTERNATIONAL

115407 МОСКВА, ул. Речников 7, тел: 105-05-86, факс: 118-0255

Инструкция по установке замка Construct

Mul-T-Lock® cylinder inside

на автомобиль Kia Rio, тип КПП – автомат,

модель 2005 года

Монтаж замка рекомендуется производить в приведённом ниже порядке.

Время, необходимое для монтажа замка, составляет 1,5-2 часа.

Необходимый оригинальный инструмент:

- фреза по пластику ø40

- шаблон-указатель SCH 7

Комплектация замка:

- замок

- хомут с двумя срывными болтами М6

- 2 срывных болта М8х70

- комплект ключей Mul-T-Lock с кодовой карточкой

- декоративная накладка

Замок устанавливается со стороны пассажирского сиденья и блокирует тягу механизма переключения передач в положении «паркинг» при помощи хомута.

# Рекомендуемая последовательность выполнения операций по установке замка

- Разберите пластиковую консоль для получения доступа к механизму переключения передач.

- Вырежьте в пластмассе механизма выбора передач выемку под установку замка (см. рис. 1).

- Отверните два штатных болта крепления механизма выбора передач (справа по ходу движения автомобиля).

- Установите замок, закрепив его срывными болтами М8х70 и сорвите их

(см. рис. 2).

- Установите механизм выбора передач в положение «паркинг».

- Установите хомут на тягу, закрепив его двумя срывными болтами (см. рис.3). Отрегулируйте положение хомута так, чтобы замок надежно блокировал механизм выбора передач в положении «паркинг».

- Сорвите срывные болты на хомуте.

- Используя шаблон-указатель SCH 7 и фрезу по пластику Ø 40, разметьте и вырежьте отверстие в консоли под замок.

- Соберите  консоль.

- Наденьте на замок декоративную накладку.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3