Technologický postup montáže

mechanického zabezpečENÍ 
CONSTRUCT CF 1041/A na vozy

SUZUKI SX4 (mr. 2006) „R“- dozadu

(mechanická, 5-ti stupňová převodovka - řazení lanovody)

- Vyjměte horní plastový kryt středové konzoly.

- Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky a povysuňte jej nahoru přes madlo páky řazení.

- Horní díl středové konzoly vyjměte, viz obr.

- Odstraňte boční plastové kryty v přední části středové konzoly.

5. - 6. Demontujte označené upevňující šrouby středové konzoly.

7.   Středovou konzolu odstraňte.

8.   Před mechanismem řazení rozřízněte dle obrázku koberec podlahy vozu.

9.   Demontujte označené přední originál matice mechanismu řazení.

10.  Ze strany spolujezdce demontujte označený originál šroub M8.

11.	Na místo předních demontovaných originál matic našroubujte dodávané distanční sloupky.

12.	Na oba našroubované distanční sloupky připevněte dle obrázku držák zámku 
(vzpěru CF 1041). Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 20. Šrouby ještě nezatrhávejte.

13.	Konec vedení (trubky) zámkové části vsuňte do kroužku držák zámku (vzpěry 
CF 1041). Přední úchyt zámkové části připevněte dle obrázku na místo demontovaného bočního originál šroubu držáku středové konzoly. Mezi držák středové konzoly a úchyt zámkové části vložte v místě spojení dodávaný distanční sloupek CF 685. Spojení úchytu zámkové části s držákem středové konzoly proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 35 s podložkou. Šroub ještě nezatrhávejte.

14.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte objímku s okem. Spojení proveďte pomocí čtyř zatrhávacích šroubů M6 x 18 (kvůli nedostatku místa připevněte objímku s okem k bovdenu řazení nejdříve pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 18 a to umístěných do kříže).

15. - 16. Seřiďte správnou vzájemnou polohu objímky řadícího táhla a zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky, až do otvoru v držáku zámku a tím aretuje polohu řadící páky. Při uzamykání, ani při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po správném seřízení polohy vedení zámkové části v kroužku držáku zámku tuto vzájemnou polohu pojistěte pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 (se zápichem).

Znovu ověřte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct všechny upevňující šrouby zatrhněte. U objímky řadícího táhla zatrhněte nejdříve dva, do kříže vložené zatrhávací šrouby, potom teprve našroubujte zbývající dva šrouby, které po ověření bezchybné funkce rovněž zatrhněte.

17. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

18. Plastový nálitek (na vnitřní straně středové konzoly), jenž by bránil bezchybnému označení místa pro otvor pomocí hrotu středící šablony (Sch 7), dle potřeby odstraňte, 
viz obr.

19.	- 16. Středovou konzolu umístěte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na plastové konzole místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor 
Ø 4,1 mm.

Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy zhotoveného otvoru tento otvor převrtejte na 
Ø 6,8 mm.

20. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor  39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

21. Zkompletujte všechny demontované díly v interieru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-     Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

-     Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním mechanického zabezpečení.

Poznámka:

- Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i  jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce.

-   Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.