TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE 
MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 559 PRO VOZY

ALFA ROMEO 156 (mr.2000)

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Odstraň manžetu řadící páky.

- Demontuj čtyři označené šrouby.

- Vyjmi panel pro rádio.

- Odstraň rámečky tří ovladačů topení. Demontuj označené šrouby.

- Vyjmi panel s popelníkem a zapalovačem. Rozpoj elektrickou instalaci.

- Demontuj označené šrouby.

- Odstraň přední plastový panel.

- Vedle ruční brzdy vyjmi dle obrázku plastový díl s ovladači a odkládacím prostorem.

- Odstraň manžetu ruční brzdy.

- V zadní části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- V přední části střední konzoly demontuj označené upevňující šrouby.

- Dle obrázku demontuj i boční šrouby střední konzoly.

- Odstraň střední konzolu.

- V přední části odstraň dle obrázku boční plastové díly.

- Dle obrázku demontuj dva šrouby upevňující topení.

- Také v zadní části demontuj šroub upevňující topení.

- Odstraň topení.

- Ze strany řidiče demontuj šroub upevňující přední část topení. Topení odkloň.

- Ze strany řidiče, v místě pozdějšího upevnění držáku zámku, odřízni dle obrázku část izolace podlahy vozu.

- Vrtací šablonu (BC 102) přilož dle obrázku ze strany řidiče na plech podlahy vozu. Dle správně umístěné šablony vrtej přes podlahu vozu otvor Ø 6,8 mm.

- Dle zhotoveného otvoru odfrézuj pouze část průduchu topení. Použij frézu Ø 46 mm (BF 5+8).

- Dle vodícího otvoru frézuj do podlahy vozu otvor Ø 27 mm (BF 2+3). Zhotovený otvor ošetři proti korozi předepsaným způsobem.

- Držák zámku se zkušebně upevněnou zámkovou částí přilož na podlahu vozu. Konec zámkové části je zasunut do vyfrézovaného otvoru v podlaze vozu. Ověř správnou polohu držáku se zámkovou částí. Při zařazení zpětného rychlostního stupně a uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep aretovat polohu řadící páky. Po ověření správné funkce vrtej dle otvorů v držáku zámku přes podlahu vozu otvory Ø 6,8 mm. Zhotovené otvory ošetři proti korozi předepsaným ochranným nátěrem.

- Po ověření správné polohy a bezchybné funkce mechanického zabezpečení šrouby držáku zámku zatrhni.

- Přední část topení připevni dle obrázku na původní místo. V místě upevnění zámkové části odřízni koncovou část topení. Odříznutou část zalep.

- Demontované potrubí topení přilož orientačně na původní místo. V místě kontaktu zámkové části s potrubím topení toto místo dotyku nahřej a natvaruj pomocí horkovzdušné pistole tak, aby mohlo být opětovně upevněno na původní místo.

- Do držáku zámku vlož zámkovou část a pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů 
M6 x 30 proveď jeho uchycení. Zkontroluj bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce zatrhni oba šrouby M6 x 30.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 8).

- Boční plastový díl přilož pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části plastového dílu místo pro zhotovení středu krytu zámkové vložky. Dle označeného místa vrtej otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontroluj přiložením bočního plastového dílu na původní místo. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením bočního plastového dílu do původní polohy. Po ověření dle zhotoveného otvoru frézuj Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 6

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

# UPOZORNĚNÍ:

Proveď ochranu vyfrézovaného otvoru proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker ( ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855).

Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček