TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 894/A

- Demontujte madlo řadící páky.

- Demontujte boční upevňující šrouby střední konzoly.

- Demontujte šrouby v odkládací přihrádce.

- Vyjměte odkládací přihrádku.

- Dle obrázku demontujte upevňující šrouby.

- V zadní části střední konzoly demontujte upevňující šrouby.

- Odstraňte zadní panel střední konzoly.

- Odstraňte střední konzolu.

- Dle obrázku přiložte na přední část kulisy mechanismu řazení dodávanou svrtávací šablonu (BC 894). Dle šablony vrtejte přes přední stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Šablonu odstraňte a dle zhotoveného otvoru frézujte otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě odstraňte.

- Demontujte přední dva originál šrouby mechanismu řazení.

- Dle obrázku připevněte na táhlo bovdenu řazení objímku s okem (celkový tvar, viz menší foto). Spojení objímky proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů 
M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

- Na místo demontovaného předního pravého originál šroubu mechanismu řazení a předního pravého originál otvoru plechu podlahy vozu přišroubujte dle obrázku zámkovou část. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 65 (šroub místo předního pravého originál šroubu mechanismu řazení). Spojení úchytu zámkové části s plechem podlahy proveďte pomocí šroubu M8 x 50. Pod hlavy obou šroubů vložte dodávané podložky. Šrouby ještě nezatrhávejte.

- Na horní úchyt zámkové části a na místo demontovaného levého originál šroubu mechanismu řazení připevněte dodávaný kryt (viz obr.). Pod levý otvor krytu vložte na originál otvor mechanismu řazení dodávaný distanční sloupek s velkoplošnou podložkou Ø 8,4 mm (viz menší foto). Spojení krytu proveďte pomocí šroubů 
M8 x 50 (distanční sloupek) a M6 x 10,5 (horní úchyt zámkové části). Šrouby nezatrhávejte.

- Seřiďte správnou polohu objímky s okem na bovdenu řazení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení.

Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhněte všechny zatrhávací šrouby (oba šrouby M6 objímky s okem, tři šrouby M8 i jeden šroub 
M6 x 10,5 zámkové části).

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu  přiložte pečlivě zpět do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní straně konzoly místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Znovu zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézovaní pečlivě začistěte.

- - 20. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte  pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ambrož M.