Инструкция по установке замка Construct

на автомобиль Hyundai Accent, тип КПП - автомат

Монтаж замка рекомендуется производить в приведённом ниже порядке.

Время, необходимое для монтажа замка, составляет 1,5-2 часа.

Необходимый оригинальный инструмент:

- фреза по пластику ø40

- шаблон-указатель SCH 7

Комплектация замка:

- замок

- хомут с двумя срывными болтами М5

- 2 срывных болта М8х30

- 2 защитные шайбы 8

- комплект ключей с кодовой карточкой

- декоративная накладка

Замок устанавливается со стороны пассажирского сиденья и блокирует тягу механизма переключения передач в положении «паркинг» при помощи хомута.

# Рекомендуемая последовательность выполнения операций по установке замка

- Разберите пластиковую консоль для получения доступа к механизму переключения передач.

- Снимите  механизм переключения передач.

- Установите кронштейн с замком под два болта спереди по ходу движения автомобиля (см. рис.1). Под два болта (сзади по ходу движения автомобиля) положите шайбы толщиной 3 мм. Сверху установите механизм переключения передач и закрепите его двумя штатными болтами  и двумя срывными болтами. Болты не срывать!

- Установите механизм выбора передач в положение «паркинг».

- Установите хомут на тягу (см. рис.1). Отрегулируйте положение хомута на тяге и положение кронштейна на кузове а/м так, чтобы замок надежно блокировал механизм выбора передач в положении «паркинг».

- Сорвите срывные болты на механизме переключения передач и хомуте.

- Используя шаблон-указатель SCH 7 и фрезу по пластику Ø 40, разметьте и вырежьте отверстие в консоли под замок.

- Соберите  консоль.

- Наденьте на замок декоративную накладку.

Рис. 1

Рис. 2