INTERNATIONAL

115407 МОСКВА, ул. Речников 7, тел: 105-05-86, факс: 118-0255

Инструкция по установке замка Construct

Mul-T-Lock® cylinder inside

на автомобиль Suzuki Swift, тип КПП - типтроник

Монтаж замка рекомендуется производить в приведённом ниже порядке.

Время, необходимое для монтажа замка, составляет 1,5-2 часа.

Необходимый оригинальный инструмент:

- фреза по пластику Ø40

- фреза по пластику Ø22

- шаблон-указатель SCH 7

Комплектация замка:

- замок

- 3 срывных гайки М8

- 3 защитные шайбы 8

- комплект ключей Mul-T-Lock с кодовой карточкой

- декоративная накладка

Замок устанавливается со стороны пассажирского сиденья и блокирует тягу механизма переключения передач в положении «R»-задний ход.

# Рекомендуемая последовательность выполнения операций по установке замка

- Разберите пластиковую консоль для получения доступа к механизму переключения передач.

- Разметьте и просверлите отверстие Ø22  в селекторе под вход замка и блокирующего штыря (см. рис. 1). При сверлении будьте осторожны, рядом находится фиксирующий штырь рычага переключения передач (в направлении указанном стрелкой), его работу нельзя нарушать.

- Отверните 3 штатные гайки крепления селектора (сзади и справа по ходу движения автомобиля).

- Установите замок, закрепив его 3-мя  срывными гайками М8 с защитными шайбами (см. рис. 2). Гайки не срывать.

- Проверьте работу замка.

- Сорвите срывные гайки.

- Используя шаблон-указатель SCH 7 и фрезу по пластику Ø 40, разметьте и вырежьте отверстие в консоли под замок.

- Соберите  консоль.

- Наденьте на замок декоративную накладку.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3