SESTAVA JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ   PCF  813

MITSUBISHI PAJERO SPORT

( man-lan,  5-ti rychlostní, dva výsuvné jistící čepy )

5

6

7

11

4

16

3

MITSUBISHI

Pajero Sport

## PCF 813

14

8

2

1

9

10

13

15

12

10

| 1. | Zámková část s bezp. vložkou (jistící čepy l = 42 mm a l = 55 mm) | # PCF 813 - 00.00.00 | 1 kus |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | ### Klíče zámku |  | 3 kusy |
| 3. | Manžeta č. 5 | CF 303 - 71.00.00 | 1 kus |
| 4. | Záchyt PCF 813 | PCF 813 – 02.00.00 | 1 kus |
| 5. | Můstek PCF 813 | PCF 813 – 03.00.00 | 1 kus |
| 6. | Objímka řadící páky s okem I. | PCF 813 – 04.00.00 | 1 kus |
| 7. | Objímka řadící páky I. | PCF 813 – 05.00.00 | 1 kus |
| 8. | Objímka řadící páky s okem II. (redukce) | PCF 813 – 06.00.00 | 1 kus |
| 9. | Objímka řadící páky II. (redukce) | PCF 813 – 07.00.00 | 1 kus |
| 10. | Sloupek distanční PCF 904 (TR. 20 x 5 – 10) | PCF 904 – 00-02-00 | 1 kus |
| 11. | Šroub M 8 x 40 (zatrhávací) | S – 08.040.03 | 2 kusy |
| 12. | Šroub M 8 x 30 (zatrhávací) | S – 08.030.03 | 1 kus |
| 13. | Šroub M 8 x 25 (zatrhávací) | S – 08.025.03 | 4 kusy |
| 14. | Matice M 6 (zatrhávací) | CF – M – 02.01 | 3 kusy |
| 15. | Podložka ø 8,3 (Volvo) | P-20-83-17-03-01 | 1 kus |
| 16. | Podložka ø 6,6 | DIN 440 R | 6 kusů |

Vypracoval: 	Sláma J.

Schválil: 	Ing. Rouš J.                                                                           Platné od :  22.5. 2007