Инструкция по установке замка

Сonstruct Mul-T-Lock® cylinder inside

на автомобиль

Murano SE AWD (Nissan)

Монтаж замка рекомендуется производить в приведённом ниже порядке.

Время, необходимое для монтажа замка, составляет 1,5-2 часа.

Необходимый оригинальный инструмент:

- фреза по пластику ø40

- шаблон-указатель SCH 7

Комплектация замка:

- замок

- комплект ключей Mul-T-Lock

- болт срывной М6х20 – 2 шт.

- шайба 6х18х2 – 2 шт.

- шайба 6х18х4 – 2 шт.

- гайка срывная М6 – 4 шт.

- декоративная накладка

Порядок работы

- Вынуть подстаканники.

- Снять ручку переключения передач. Для этого: оттянуть нижний поясок ручки вниз (поз.1 рис.1), вытащить фиксирующую скобу, снять ручку.

- Снять панель под рычагом переключения передач (поз.2 рис.1).

- Снять перчаточник (поз.3 рис.1).

- Снять бардачок консоли.

- Отсоединить и вынуть заднюю стенку вместе с подстаканниками (винты крепления под бардачком консоли).

- Снять боковинки пластмассовые (рис.2)

- Отвернуть винты крепления верха консоли и снять пластмассовый верх (поз.4 рис.1).

- Снять боковины низа консоли (поз.5 рис.1).

- Отвернуть гайки крепления механизма переключения передач и снять механизм, отведя его в сторону.

- Установить замок . Шайбы 6х18х4 устанавливаются под щечки крепления замка сбоку. Шайбы 6х18х2 устанавливаются под механизм переключения передач. Закрутить срывные болты, не срывая их (по бокам).

- Установить механизм переключения передач. Завернуть, не срывая  гайки.

- Отрегулировать положение замка. Сорвать гайки и болты.

- Установить боковину низа консоли справа. Используя шаблон-указатель SCH 7, отметить точку сверления отверстия под выход личинки замка. Используя фрезу ø40, просверлить само отверстие.

- Сборку центральной консоли производить в обратной последовательности.

1 `1`` 2 3 5 4

Рис.1

Боковинка

Рис.2

Рис.3

Рис.4