Инструкция по установке замка

Сonstruct Mul-T-Lock® cylinder inside

на автомобильInfinitiFX45(Nissan),

тип КПП - Tiptronic

Монтаж замка рекомендуется производить в приведённом ниже порядке.

Время, необходимое для монтажа замка, составляет 1,5-2 часа.

Необходимый оригинальный инструмент:

- фреза по пластику ø40

- шаблон-указатель SCH 7

Комплектация замка:

- замок

- комплект ключей Mul-T-Lock

- болт срывной М6 х 25 – 2 шт.

- декоративная накладка

Порядок работы

- Вынуть подстаканники.

- Снять панель с часами, отключив необходимые электрические разъемы  (поз.1 рис.1). Крепление панели – 4 клипсы.

- Снять ручку переключения передач. Для этого: оттянуть нижний поясок ручки вниз (поз.2 рис.1), вытащить фиксирующую скобу, снять ручку.

- Снять панель под рычагом переключения передач, отключив необходимые электрические разъемы (поз.3 рис.1). Крепление – 4 клипсы.

- Отвернуть саморезы (8 шт.) и снять алюминиевые боковинки (поз.4 рис.1).

- Снять центральную консоль, отключив необходимые электрические разъемы.

- Снять воздуховод справа.

- Отвернуть 2 винта (справа) крепления механизма  переключения передач, заменить их срывными болтами, примерить замок по месту (рис.2). Просверлить отверстие в пластмассе под вход фиксирующей части замка по месту.

- Установить замок, завернуть и сорвать болты.

- Установить центральную консоль на место. Используя шаблон-указатель SCH 7, отметить точку сверления отверстия под выход личинки замка. Используя фрезу ø40, просверлить само отверстие.

- Сборку центральной консоли производить в обратной последовательности.

1 2 3 4

Рис.1

Рис.2

Рис.3