# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT PCF 669  
PRO VOZY HYUNDAI XG (mr.2002)

## (automatická převodovka)

- Dle obrázku vyjmi odkládací přihrádku. Rozpoj elektrickou instalaci.

- Pod odkládací přihrádkou demontuj upevňující šrouby střední konzoly.

- V zadní části střední konzoly demontuj boční upevňující šrouby.

- Dle obrázku opatrně vyjmi vrchní kryt střední konzoly.

- -  6.   Rozpoj konektory elektrické instalace. Vrchní kryt střední konzoly odstraň.

- Dle obrázku demontuj dva označené upevňující šrouby střední konzoly.

- Střední konzolu odstraň.

- V přední části vzduchovodu topení demontuj upevňující šroub.

- V zadní části vzduchovodu topení demontuj upevňující šrouby.

- Vzduchovod topení odstraň.

- - 13. Dle obrázků ze strany spolujezdce (v prostoru umístění krytu zámkové vložky) odstřihni část plechového držáku střední konzoly.

14.  Dle obrázku v přední části mechanismu řazení demontuj oba označené originál šrouby M8.

15. Dle obrázku připevni na místo demontovaného předního levého originál šroubu mechanismu řazení dodávaný držák zámkové části. Spojení držáku s podlahou vozu proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M8 (s podložkou). Šroub zatím nezatrhávej.

- Vedení zámkové části vlož dle obrázku do kroužku držáku zámku. Úchyt zámkové části upevni na místo demontovaného předního pravého originál šroubu mechanismu řazení. Spojení proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M8. Šroub zatím nezatrhávej.

- Seřiď a popřípadě uprav vzájemnou polohu držáku zámku a vedení zámkové části. Při uzamčení zámkové části nesmí docházet ke kontaktu vysunutého jistícího čepu s žádnou částí krytu držáku. Správnou vzájemnou polohu vedení zámkové části s držákem pojisti dle obrázku dodávaným zatrhávacím šroubem M6 x 12. Šroub ještě nezatrhávej.

18.  Na táhlo bovdenu řazení připevni dle obrázku dodávané oko. Polohu oka nastav tak, aby při zařazení polohy parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep volně procházel středem oka a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Spojení oka s bovdenem řazení proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 (imbus). Šroub ještě nezatrhávej.

19. Zkontroluj bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhni všechny dodávané zatrhávací  šrouby.

20.   Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 13).

21. Vzduchovody topení i střední konzolu upevni zpět na původní místo. Koberec podlahy vozu přilož pečlivě do původní polohy a přitlač jej na šablonu. Hrot šablony označí na koberci vozu místo pro zhotovení otvoru pro střed krytu zámkové vložky. V tomto označeném místě vrtej přes koberec podlahy vozu otvor Ø 4.1 mm. Zkontroluj správnost zhotoveného otvoru, otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

22. Znovu zkontroluj správnost zhotoveného otvoru. Dle tohoto otvoru frézuj do koberce podlahy vozu otvor Ø 39,5 mm (BF 11).

- Na kryt zámkové vložky nasaď dle obrázku pro zpevnění koberce jeden ze dvou dodávaných pryžových těsnících kroužků. Těsnící kroužek nasaď na kryt zámkové vložky plochou stranou k vnitřní straně koberce vozu.

24. Zkompletuj všechny demontované díly v interieru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžový těsnící kroužek - 2.

-  Několikerým uzamčením zkontroluj správnou činnost MZ Construct.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o.				CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o.

Františkov 220						Za Mototechnou 971

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.