# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT PCF 665  
PRO VOZY HYUNDAI TRAJET (mr.2002)

## (automatická převodovka)

- - 4. Demontuj spojovací materiál potřebný k odstranění přední plastové konzoly (pod          přístrojovou deskou, viz. obrázek).

- Dle obrázku vyjmi pod přístrojovou deskou rámeček s ovladači.

- Rozpoj elektrickou instalaci. Odstraň přední plastovou konzolu.

- Pod volantem demontuj plastový kryt.

- Kryt odstraň.

- - 10. Pod volantem vozu demontuj krycí plech.

- Krycí plech odstraň.

- - 13. Dle obrázku pod volantem vozu demontuj označený originál šroub a matici.

- - 15. Zámkovou část připevni dle obrázku na místo demontovaného šroubu a matice. Spojení proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M8 a matice M8.

- Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct šroub i matici zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Upevni přední plastovou konzolu pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. Na označeném místě vyvrtej otvor 
Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením přední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj v konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou
manžetu č. 5.

-  Několikerým uzamčením zkontroluj správnou činnost MZ Construct.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o.				CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o.

Františkov 220						Za Mototechnou 971

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.