Инструкция по установке замка

Сonstruct Mul-T-Lock® cylinder inside

на автомобиль

Nissan Primera P12 – 2002 г, тип КПП - автомат

Монтаж замка рекомендуется производить в приведённом ниже порядке.

Время, необходимое для монтажа замка, составляет 1,5-2 часа.

Необходимый оригинальный инструмент:

- фреза по пластику ø40

- шаблон-указатель SCH 7

Комплектация замка:

- замок

- комплект ключей Mul-T-Lock

- гайка срывная М6 – 3 шт.

- декоративная накладка

Порядок работы

- Разобрать центральную консоль, чтобы обеспечить доступ к механизму переключения передач.

- Поставить рычаг переключения передач в положение «паркинг».

- Открутить три штатные гайки крепления механизма переключения передач.

- Установить замок на эти шпильки и закрепить срывными гайками (см. рис.1). Гайки не срывать!

- Отрегулировать положение замка, перемещая его вперёд-назад, чтобы обеспечить надёжное блокирование рычага переключения передач при закрытом замке.

- Окончательно закрепить замок, завернув срывные гайки и сорвать их.

- Собрать консоль. При этом не устанавливать боковинку со стороны пассажирского сиденья (см. рис.2).

- Используя шаблон-указатель SCH 7, разметить отверстие в боковинке под  замок.

- Используя фрезу по пластику, вырезать отверстие в боковинке под замок.

- Окончательно собрать консоль и установить декоративную накладку на личинку замка.

Рис. 1

Боковинка

Рис. 2