TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT PCF 615 PRO VOZY

# TOYOTA LAND CRUISER 90 (mr.2001)

(mechanická převodovka)

- Demontuj madla u řadících pák a nadzvedni horní plastový kryt.

- Rozpoj elektrickou instalaci.

- - 4. V odkládacích přihrádkách střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

5.  Demontuj boční upevňující šrouby střední konzoly. Střední konzolu demontuj. Odstraň plechový rámeček s pryžovými manžetami řadících pák.

- Ze strany spolujezdce přilož dle obrázku dodávanou vrtací šablonu (BC 615) k otvoru v horním plechu podlahy vozu (k přední a pravé boční straně). Dle šablony vrtej přes horní plech podlahy vozu otvor Ø 6,8 mm.

- Dle zhotoveného otvoru frézuj přes horní plech podlahy vozu otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Zhotovený otvor ošetři proti korozi předepsaným ochranným nátěrem.

- Vedení zámkové části vlož dle obrázku do vyfrézovaného otvoru v plechu podlahy vozu. Boční úchyt zámkové části přilož k boční části plechu podlahy vozu a dle předvrtaných otvorů vrtej přes plech podlahy otvory Ø 6,8 mm. Také dle horního zadního úchytu zámkové části vrtej přes plech podlahy otvor Ø 6,8 mm. Spojení všech tří otvorů zámkové části s plechem podlahy vozu (dva v bočním úchytu a jeden v horním úchytu) proveď pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 15 a matic. Šrouby ještě nezatrhávej.

- Dle obrázku demontuj označené dva originál šrouby M8 (zadní dva originál šrouby u  přední řadící páky).

Pod přední levý originál šroub u zadní řadící páky vlož dle obrázku dodávanou upravenou podložku (s otvorem pro přichycení pružinky).

10. Na místo demontovaných originál šroubů (u přední řadící páky) připevni dle obrázku jistící segment. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 45 
(s podložkami). Šrouby zatím nezatrhávej. Pružinku připevněnou k jistícímu segmentu spoj s otvorem v podložce (viz. obr.).

11. Na přední řadící páku připevni dle obrázku dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveď pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 25. Šrouby ještě nezatrhávej.

12. Objímku na řadící páce nastav tak, aby při zařazení zpětného rychlostního stupně a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep stlačil jistící segment, který musí volně procházet středem oka objímky a tím aretuje polohu řadící páky. Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni jak šrouby M6 zámkové části, tak 
i šrouby M8 objímky páky řazení.

13. Plechový rámeček v prostřední části dle potřeby uprav (promáčkni), aby po zpětné instalaci na původní místo nedocházelo ke kontaktu s jistícím segmentem, nebo jinou částí mechanického zabezpečení.

14. - 15. Upravený plechový rámeček opětovně zkompletuj s původními pryžovými manžetami. Pro spojení rámečku s pryžovými manžetami vrtej dle obrázku přes rámeček a manžetu dva otvory Ø 4,1 mm. Spojení pryžové manžety s plechovým rámečkem proveď pomocí dodávaných pevnostních nýtů.

16. Plechový rámeček s připevněnými pryžovými manžetami vlož a upevni dle obrázku zpět na původní místo (na podlahu vozu, na páky řazení).

17. Okolo místa, kde vedení zámkové části prochází přes plech podlahy vozu proveď zatmelení otvoru. Použij předepsaný těsnící tmel.

18.  Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

19. Střední konzolu upevni pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotov v označeném místě otvor. Zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

20. Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

21. - 22. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o.				CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o.

Františkov 220						Za Mototechnou 971

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček