TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT PCF 583 PRO VOZY

# MITSUBISHI SPACE RUNNER (r.v. 2001)

# (automatická převodovka)

- Dle obrázku demontuj boční upevňující šrouby předních dílů střední konzoly.

- Přední díly střední konzoly odstraň.

- Odstraň krytku šroubu madla řadící páky.

- Demontuj šroub madla řadící páky. Madlo demontuj.

- Demontuj vrchní kryt řadící páky. Rozpoj elektrickou instalaci.

- Na spodní části krytu řadící páky odřízni dle obrázku plastový nálitek.

- Demontuj dva přední upevňující šrouby střední konzoly. Na pravé straně odřízni dle obrázku plastovou část střední konzoly.

- Demontuj upevňující šrouby střední konzoly a konzolu odstraň.

- Demontuj čtyři originál šrouby upevňující mechanismus řazení.

- Dle obrázku připevni zámkovou část na pravý přední a pravý zadní originál otvor mechanismu řazení. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 30
(s podložkami).

- Na levý přední a levý zadní originál otvor připevni pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 60 a M8 x 70 (s podložkami) kryt jistícího čepu.

- Zkontroluj správnou funkci MZ Construct. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Po ověření bezchybné funkce zatrhni čtyři šrouby M8.

- Kryt řadící páky přilož na původní místo. Orientačně najdi a označ na krytu řadící páky místo pro zhotovení středu krytu zámkové vložky.

- V označeném místě zhotov otvor Ø 4,1 mm.

- Ujisti se o správnosti zhotoveného otvoru přiložením krytu řadící páky na původní místo. Po ověření převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujisti o správnosti zhotoveného otvoru. Dle vodícího otvoru frézuj do krytu řadící páky otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď manžetu č. 5.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím,  na adresu:

CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o.				CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o.

Františkov 220							Za Mototechnou 971

594 01  Velké Meziříčí						155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100						infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček