TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT PCF 582  PRO VOZY

## HYUNDAI  COUPE

(mechanická převodovka - řazení bovdeny)

- Dle obrázku demontuj boční šrouby upevňující střední konzolu

- V zadní části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Demontuj horní plastový díl střední konzoly a manžetu s madlem řadící páky.

- Odstraň střední konzolu, pozor na elektrickou instalaci.

- Dle obrázku demontuj tři originál šrouby M8 mechanismu řazení (oba přední a pravý zadní).

- Na dva přední originál otvory se závity mechanismu řazení připevni dle obrázku pomocí dodávaných  zatrhávacích šroubů M8 x 75 a podložek Ø 8,3 mm zámkovou část.

- Na pravý zadní otvor mechanismu řazení připevni dle obrázku pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M8 x 75 a podložky Ø 8,3 mm kryt šroubu. Šrouby M8 zámkové části i krytu zatrhni.

- Dle obrázku ze strany řidiče převrtej originál otvor v boční části řadící páky na Ø 6,8 mm.

- Na boční část řadící páky připevni na převrtaný otvor oko s krytem. Spojení proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 18 a zatrhávací matice M6.

- Zkontroluj správnou polohu oka s krytem na řadící páce. Polohu oka urči tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a uzamčení zámkové části procházel vysunutý jistící čep volně středem oka s krytem. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Dle správně umístěného oka s krytem vrtej dle obrázku do řadící páky otvor Ø 6,8 mm.

- Proveď spojení oka s krytem a řadící páky pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu 
M6 x 15 a matice M6 samojistné. Znovu ověř správnou polohu oka s krytem a bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Šrouby i matici M6 zatrhni.

- Střední konzolu upevni zpět na původní místo. V místě dotyku zámkové části a střední konzoly odřízni dle obrázku část vnitřního plastového nálitku.

- Na vnitřní část horního plastového dílu střední konzoly přilož dle obrázku vrtací šablonu (BC 582). Dle šablony vrtej otvor Ø 4,1 mm. Zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením horního plastového dílu střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na 
Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujisti o správnosti zhotoveného otvoru opětovným přiložením horního plastového dílu střední konzoly na původní místo. Po ověření dle tohoto otvoru frézuj otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly v interieru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď  pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o.				CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o.

Františkov 220						Za Mototechnou 971

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval:  M. Janoušek

Schválil:        V. Motáček