## Technologický postup montáže

## elektromechanického zabezpečení

## SAFETRONIC

| značka vozu: |  | Škoda |
| --- | --- | --- |
| typ vozu: |  | Yeti |
| modelový rok: |  | 2009- |
| motorizace: |  | 1,8 TSI |
| typ řazení: |  | manual |
| jiná specifikace: |  | 6° převodovka |

MECHANICKÁ ČÁST

- Vyjměte boční plastové kryty panelu střední konzoly.

- Vyjměte manžetu s rámečkem řadící páky.

- Vyjměte kryt řazení.

- Demontujte označené upevňující šrouby.

- Vyjměte přední odkládací přihrádku.

- Po obou stranách střední konzoly demontujte označené upevňující šrouby.

- V zadní části střední konzoly vyjměte ofukovač topení.

- Vyjměte zadní odkládací přihrádku.

- Demontujte označené upevňující šrouby.

- Vyjměte zadní kryt (rámeček) střední konzoly.

- Rozpojte konektory elektroinstalace. Střední konzolu vyjměte.

- Rozpojte a vyjměte vzduchovod topení.

- Demontujte čtyři originál matice M6 upevňující mechanismus řazení.

- Na přední dva originál šrouby mechanismu řazení vložte dodávané podložky.

- - 16. Konzolu s elektromechanickou zámkovou částí ustavte na všechny čtyři originál šrouby mechanismu řazení. Využijte vůli na šroubech a konzolu posuňte co nejvíce dopředu (ve směru jízdy). Spojení konzoly proveďte pomocí tří zatrhávacích matic M6 (oba zadní šrouby a přední levý šroub). Na místo pravého předního originál šroubu mechanismu řazení (obr. 15 - šipka vpravo) našroubujte dodávanou nezatrhávací matici M6. Všechny matice zatím pouze lehce dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte!

Připojte servopohon do elektroinstalace vozu (dle návodu - elektrická část). Vyzkoušejte správnou funkci elektromechanického zabezpečení (viz popis - elektrická část). Zařaďte zpětný rychlostní stupeň a uzamkněte řadící páku. Vyzkoušejte několikrát správnou funkci elektromechanického zabezpečení. Při zařazení ostatních rychlostních stupňů nesmí dojít k žádnému omezení pohybu řazení! Zkontrolujte znovu správné ustavení konzoly s elektromechanickou zámkovou částí a všechny zatrhávací matice dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahovací hlavy.

17.	 Zpět na původní místo ustavte vzduchovod topení.

18.  Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, dbejte na správné zpětné spojení všech rozpojených konektorů elektroinstalace, proveďte závěrečné přezkoušení a zkušební jízdu (viz elektrická část).

Vypracoval : Janoušek M.

Schválil      : Michal P.

Dne            : 01. 09. 2009

1.							2.							3.

4.							5.							6.

7.							8.							9.

10.							11.							12.

13.							14.							15.

16.							17.							18.

ELEKTRICKÁ ČÁST

##### Demontáž jednotlivých dílů vozidla

- demontujte levou část přístrojové desky, vyjměte diagnostický konektor (obr.1)

- demontujte pojistkový box v levém boku palubní desky (obr.1,9)

- demontujte páčku otevírání kapoty (obr.2)

- sejměte spodní plastový bok levého předního sloupku (obr.8)

- sejměte kryt baterie, box se vzduchovým filtrem a plastový vstup nasávání vzduchu (obr.3,4)

- demontujte baterii a její plastový držák (obr.5,6)

##### Umístění komponent

- Mechanickou část s naprogramovaným servopohonem umístěte do montážního místa - viz. montáž mechanické části.

Modul bezkontaktní identifikace (čtečku čipů) připravte do místa, kde ji bude možno při zpětné montáži plastových dílů  přilepit na jejich vnitřní stranu (např. bok středového tunelu ze strany řidiče nebo  spodní část palubní desky poblíž spínací skříňky - ne však blíže než cca 15cm od ní !!!).

- Propojení komponentů

- kabel od serva a čtečky protáhněte pod palubní desku nad pedály

- na slabý červený a žlutý vodič kabelu serva připojte piezosignalizaci

- slabý modrý vodič kabelu serva spojte s bílým vodičem kabelu čtečky

###### Připojení do instalace vozidla

- kostra (31): silnější modrý vodič z kabelu serva spojte se slabším modrým z kabelu čtečky a k nim
 	připojte silnější prodlužovací vodič (hnědý 0,75mm2) s očkem - připojte k originálnímu kostřícímu

bodu pod šroub v dolní části levého předního sloupku dříve než hlavní napájení !!!  (obr.8)

- stálé napájení (30): silnější červený vodič z kabelu serva spojte se slabším červeným z kabelu čtečky
 	a k nim připojte silnější prodlužovací vodič (červený 0,75mm2) s kabelovou pojistkou 5A (pojistku vložte
 	až při přezkoušení zařízení) a ten připojte k silnému červenému vodiči z kabelového svazku vozidla do
 	pojistkového boxu (obr.9)

- spínací skříňka (15): bílý vodič z kabelu serva nastavte silnějším prodlužovacím vodičem (bílý 
 	0.75mm2) a připojte k silnému černému vodiči z kabelového svazku vozidla do pojistkového boxu (obr.9)

- R-: na oranžový vodič z kabelu serva připojte silnější  prodlužovací vodič (oranžový 0.75mm2),rozbalte

svazek za levým předním světlem (obr. 6,7), najděte slabý černo/modrý vodič (ke spínači zpětných

světel) přerušte jej a do obvodu vřaďte diodu v propustném směru, tzn. vývod diody bez proužku připojte

na přerušený konec vodiče směrem od kabiny vozu, na vývod s proužkem (katoda diody)  připojte: druhý 
 	přerušený konec vodiče a oranžový vodič z kabelu serva

- R+: černý vodič z kabelu serva – nevyužívá se, nezapojujte – zaizolujte

- Připojení rezistoru: pro správnou funkci zámku je potřeba spojit černo/zelený vodič, který vede do

jednotky BCM po volantem (černý A konektor, pin č.16) přes rezistor (1kΩ) na kostru vozu (obr.10,11)

Pozn.: Všechny provedené spoje v interiéru vozidla kvalitně izolujte buď smršťovací bužírkou nebo izolační páskou, kabely vysvazkujte a dobře připevněte např. stahovacími pásky k pevným montážním dílům vozidla.

Event. spoje v motorovém prostoru opatřete vodotěsnou ochranou např. lepicí smršťovací trubičkou.

##### Zpětná montáž jednotlivých dílů vozidla a kontrola funkce

- před zpětnou montáži plastových dílů pečlivě odmastěte podklad i čtečku technickým benzínem a 
 	kvalitně ji přilepte buď oboustrannou lepicí páskou nebo suchým zipem z dodané sady
 	POZOR: čtečku přilepte stranou s víčkem s UH nýtky ( kabel je vyveden blíže k lepené straně)

- do pojistkového lůžka na napájecím kabelu serva vložte pojistku 5A

- prověřte spolehlivost přihlašování přes testovací podložku všemi naprogramovanými uživatelskými
 	čipy, několikrát zopakujte celý cyklus zamčení a odemčení a to vždy s vyřazením a opětným zařazením
 	zpátečky i zapnutím a vypnutím spínací skříňky

- kontrolujte plynulost chodu serva, při nerovnoměrnosti zamykání nebo odemykání zjistěte příčinu
 	(pravděpodobně nadměrné pasivní mechanické odpory) a odstraňte ji

- přezkoušejte funkci servisní karty: 	- přechod do a ze servisního režimu
 					- pokud lze vyvolat poruchový stav např. nedořazením R, ověřte
  					  jeho zrušení kartou

- zapojte všechny konektory, zkompletujte a zpětně namontujte všechny demontované díly

- označte místo pro přikládání čipů červeným terčíkem (obr.12)

- Závěrečné přezkoušení a zkušební jízda

- přezkoušejte funkce elektrického příslušenství vozidla (zejména směrová, přední, koncová a zpětná
 	světla, světelnou houkačku apod.)

- proveďte zkušební jízdu vpřed i vzad. Kontrolujte, zda nedochází ke snaze o zamykání při jízdě,

zejména při couvání. 
 	Zastavte, vypněte spínací skříňku. Po zařazeném R nebo navoleném P musí dojít po serii pípnutí a
 	naprogramovaném čase (5 nebo 15s) k zamčením řazení. Vystupte z vozidla a zamkněte jej. Vyčkejte 
 	(cca několik minut) než přejdou řídicí systémy vozidla do stabilního stavu (např. systém 	automatického ovládání světel, střežící systémy apod). Po opětném odemčení vozidla i serva jízdu 
 	dokončete.

### Poznámka

- vyplňte řádně a čitelně servisní knížku i instalační list, jeho kopii zašlete faxem do:

SECAR BOHEMIA a.s. (číslo: 274 775 655)

- seznamte podrobně obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení v souladu 
 	s Návodem k obsluze

- všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení

- konstrukční změny vyhrazeny

Vypracoval: Kačírek Viktor

Schválil     : Ing. Stuchlík Jan

Dne           : 01. 09. 2009

V případě potřeby volejte:

p. Pokorný Petr, 608 355 748 - mechanická část

p. Kačírek Viktor, 724 114 014 - elektrická část

- obr.1	 obr.2

- obr.3	 obr.4

obr.5	 obr.6

svazek se slabým  černo/modrým vodičem

obr.7	 obr.8

- Originální kostřící bod -kostra (31)

- Info o zařazené zpátečce –

- (R-)

obr.9	 obr.10

- Silný červený vodič -stálé napájení (30)

- Info o spínací

- skříňce (15)

Konektor A (černý) na jednotce BCM

obr.11	 obr.12

označené místo pro přikládání čipu

Připojení rezistoru